惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）

（编号03号）工程施工劳务分包（建筑、市政、装修劳务）

竞价文件

广东路通达建设工程有限公司

惠州中茂招标有限公司

2025年2月20日

目    录

第一部分  竞价公告	3

第二部分  参选人须知	6

第三部分  工程量清单	12

第四部分  评选办法	120

第五部分 合同主要条款	121

第六部分  响应文件格式	131

# 第一部分  竞价公告

惠州中茂招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东路通达建设工程有限公司（以下简称“采购人”）的委托，诚邀国内合格参选人就惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）（编号03号）工程施工劳务分包（建筑、市政、装修劳务）的采购(以下称“项目”或“本项目”)提交竞价申请文件：

一、采购方式：公开竞价

二、项目概况与采购内容

1、项目概况：

新建闸式截流井5座，新建闸门5座；新建污水管管径DN200～DN500，合计长度5.2km；新建接户管管径DN160，合计长度3km；新建污水处理厂1座，近期设计处理规模2000m3/d，远期新增3000m3/d，总设计处理规模5000m3/d，污水处理主体工艺采用“反应沉淀一体式生物反应器+高效沉淀深度处理”。（具体施工内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。由广东路通达建设工程有限公司负责项目施工任务。

- 采购内容：

- 承包人现场施工所需的工程施工劳务分包（建筑、市政、装修劳务）

三、参选人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。

3、本次采购不接受联合体响应。

四、竞价文件的获取

1、本项目竞价文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。如需图纸请自行联系本项目联系人获取。

2、澄清、补充、修改等更正补充公告请自行登录http://www.gdltdjs.com进行下载，采购人不再另行通知。

五、响应文件的递交

1、采购人不统一组织工程现场踏勘和响应预备会,响应人视需要自行前往现场踏勘。

2、响应文件递交的截止时间：2025年2月26日12:00。

3、响应文件递交方式：纸质响应文件采用现场递交或邮寄方式，递交（邮寄）地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼。

4、逾期送达或未密封将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在http://www.gdltdjs.com上发布。

七、联系方式：

1.采购人信息

名称：广东路通达建设工程有限公司

地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼

联系方式：0752-8115336

2.采购代理机构信息

名称：惠州中茂招标有限公司

地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺五路89号惠众公馆商业楼1栋8楼808、810号（集群注册）

联系方式：18927390540

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州中茂招标有限公司

- 公告发布时间：2025年2月20日

# 第二部分  参选人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：广东路通达建设工程有限公司 地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 电话：0752-8115336 |
| 2 | 项目名称 | 惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）（编号03号）工程施工劳务分包（建筑、市政、装修劳务） |
| 3 | 采购内容 | 承包人现场施工所需的工程施工劳务分包（建筑、市政、装修劳务） |
| 4 | 工期 | 2025年2月-工程结束 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 参选人 资格条件 | 1、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，参选时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目响应；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则均按否决响应处理。 3、本次采购不接受联合体响应 |
| 7 | 是否接受 联合体 | □接受，但联合体所有成员不得超过2家。 ☑不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 ☑不组织 采购人不组织统一的现场踏勘。若为获取自己负责的有关编制响应文件的资料，响应人可自行安排踏勘，但现场踏勘的费用、交通、安全及其它相关问题，均由响应人自己承担和解决。 |
| 9 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许细微偏离，应当符合相关规定的偏离范围和幅度。 |
| 10 | 响应截止时间 | 2025年2月26日12:00 |
| 11 | 采购保证金 | 本项目不收取采购保证金 |
| 12 | 签字或盖章 具体要求 | 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，并按竞价文件明确规定的格式和要求签名和盖章。 |
| 13 | 响应文件 份数 | 一式一份，密封提交。 |
| 14 | 装订要求 | 无 |
| 15 | 封套上写明 | 采购人名称：广东路通达建设工程有限公司 送达响应文件地址：惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 响应人名称： 响应人地址： 响应项目名称： 竞价文件 在 年 月 日 时 分（即开启时间）前不得开启 封口处须加盖响应人单位公章 |
| 16 | 递交响应文件地点 | 惠州市惠东县惠东大道1212号4楼 |
| 17 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应截止时间 开启地点：同递交响应文件地点 |
| 18 | 竞价程序 | （1）核对原件：无； （2）开启顺序：按响应人递交响应文件时间的顺序开启； （3）开启时，报价函中报价总价小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。 |
| 19 | 评选办法 | 详见第四部分 |
| 20 | 推荐中选候选人 | 推荐中选候选人的人数为1名。 |
| 21 | 中选通知 | 采购人将竞价结果在广东路通达建设工程有限公司官网（http://www.gdltdjs.com）公示不少于3日，公示无异议后以书面形式向中选人发出中选通知书。 |
| 22 | 履约担保 | / |
| 23 | 质量担保 | / |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 24 | 废选条款 | 1、响应人必须同时满足本表格第6项“参选人资格条件”所列的全部条件，否则废选； 2、响应人必须在约定的时间内，将响应文件递交到指定地点，否则废选： |
| 25 | 最高限价 | 本工程不设置最高限价 |
| 26 | 重新竞价 | 有下列情形之一的，采购人将重新竞价： （1）响应截止时间止，响应人少于3个的； （2）采购代理机构审查后否决所有响应文件的； （3）中选人无正当理由拒签合同的，或者中选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，中选人不符合中选条件的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 27 | 其他 | 本竞价文件的解释权归广东路通达建设工程有限公司、惠州中茂招标有限公司。 |

附表一：

响应文件开启记录表

项目名称：惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）（编号03号）工程施工劳务分包（建筑、市政、装修劳务）

| 序号 | 供应商单位 | 送达 情况 | 密封 情况 | 报价(元） | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 最高响应限价 |  |  |  | /元 |  |  |

宣读人：                记录人：           年   月   日

监督人：

附表二：

中选通知书

（中选人名称）：

你方于         （响应截止日期前）所递交的         （项目名称）响应文件已被采购人接受，被确定为中选人。

中选金额：      元。

工期时间：                 。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    与采购人签订合同。

特此通知。

采购人：广东路通达建设工程有限公司

采购代理机构：惠州中茂招标有限公司

年        月        日

# 第三部分  工程量清单

| 劳务计价清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区） |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 不含增值税金额（元） | 备注 |
| 1 | 建筑主体劳务分包 |  |  |  |
| 2 | 市政主体劳务分包 |  |  |  |
| 3 | 建筑装饰工程劳务分包 |  |  |  |
| 不含增值税总价 |  |  |  |  |
| 增值税（3%） |  |  |  |  |
| 含增值税合计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价单位： |  |
|  |  |  | 联系人： 电话： |  |
|  |  |  | 日期： |  |

| 建筑主体劳务分包计价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 分包合同清单（不含税） |  | 工作内容 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
|  |  | 污泥脱水车间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一章 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 40.7 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 50.86 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置(用于场内回填) | 1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 91.56 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 9 |  | 第四章 砌筑工程 |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 | 010402001001 | 300厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm | m3 | 52.49 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 11 | 010402001002 | 200厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm | m3 | 31.32 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 010402001003 | 200厚内墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm | m3 | 15.94 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖基础 | m3 | 15.16 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 010507003001 | 砖砌电缆沟 600*800 | 1、砖砌电缆沟 600*800 含预埋件 2、做法参07J912-1第16页 | m | 2.8 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 010507003002 | 砖砌排水沟 400*400 | 1、砖砌排水沟 400*400 2、玻璃钢格栅盖板 | m | 19.2 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 |  | 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010501001001 | C20垫层 | 1、混凝土垫层 | m3 | 26.06 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 | 010501004001 | C35满堂基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 54.14 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 18 | 010501005001 | C35桩承台基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 30.59 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 010503001001 | C35基础梁 | 1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 17.55 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 | 010502001001 | C35矩形柱 | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 37.39 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 | 010505001001 | C35有梁板 | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 27.08 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 010505001002 | C35 P6有梁板 | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 57.48 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 010505006001 | C35栏板 | 1、现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 9.89 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 010505008001 | C35雨蓬板 | 1、现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2、泵送混凝土至建 | m3 | 7.89 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 010502002001 | C20构造柱 | 1、构造柱 | m3 | 0.84 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 010503005001 | C20过梁 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 2.83 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 010503004001 | C20素砼反坎 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 8.8 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 010507001001 | 散水 11ZJ901 5/6 | 1、60厚C20混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向φ8@200，横向φ6@150 2、100厚C15混凝土垫层 | m2 | 62.19 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 010507001002 | 坡道 11ZJ901 20/16 | 1、30厚芝麻白火烧面花岗石 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4、100厚C15混凝士 5、300厚3:7灰土 | m2 | 10.71 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 010515001001 | 现浇构件圆钢 Ф10内 | 1、现浇构件圆钢 Ф10内 | t | 0.531 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 7.805 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф12~16 | t | 7.277 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 010515001004 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф18~25 | t | 16.404 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 010515001005 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.344 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 010515001006 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以外 | t | 0.482 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 010515001007 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | t | 5.765 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 010515001008 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400 内) Ф12~16 | t | 0.293 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 010515001009 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400 内) Ф18~25 | t | 1.828 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 010516003001 | 电渣压力焊接 Φ32以内 | 1、电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 338 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 010516003002 | 套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 | 1、套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 | 个 | 229 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 |  | 第六章 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010604002001 | 工字钢吊车梁 |  | t | 1.302 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.12 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 | 010606008001 | 钢梯 踏步式 | 1、设备平台钢梯参照15J401 T2A12a-3.20 | t | 0.34 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 44 | 010606008002 | 钢梯 爬式 | 1、检修平台钢梯参照15J401 D3-WT1b-60 | t | 0.11 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2、不同材料交接处300mm宽 | m2 | 21.28 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 | HNTMBJZJ_1 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010402001004 | 砖胎膜 | 1、砖基础 | m3 | 51.41 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 | m2 | 26.64 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 33.35 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.0m 1.8外 | m2 | 120.57 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 011702002003 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.5m 1.8外 | m2 | 108.54 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 011702002004 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 24.05 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 1.34 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.2内 | m2 | 6.88 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、过梁模板 | m2 | 30.05 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、圈梁模板 | m2 | 72.74 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 39.95 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 58 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4m | m2 | 24.94 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 59 | 011702006003 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.5m | m2 | 121.07 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 60 | 011702006004 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.5m | m2 | 50.6 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 61 | 011702006005 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4m | m2 | 90.7 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 62 | 011702006006 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高 | m2 | 74.01 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 32.21 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702014002 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度4m | m2 | 40.5 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702014003 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度4.5m | m2 | 183.78 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702014004 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度5.5m | m2 | 18.37 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702023001 | 雨篷板模板 | 1、雨篷板模板 | m2 | 52.62 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702021001 | 栏板模板 | 1、栏板模板 | m2 | 164.77 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | CZYS_1 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |
|  | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 275.28 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041106001005 | 大型机械设备安拆费 | 1、柴油打桩机每次安拆费 | 项 | 1 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 综合楼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一章 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 40.990 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 36.090 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 010103001001 | 回填方-槽坑 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 0.210 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 010103002002 | 余方弃置(用于场内回填) | 1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 76.870 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 |  | 第四章 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010402001005 | 200厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm | m3 | 44.520 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 010402001006 | 100厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm | m3 | 4.120 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 010402001007 | 200厚内墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm | m3 | 51.280 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 010402001008 | 100厚内墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm | m3 | 5.830 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖基础 | m3 | 15.110 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 | 010401012001 | 零星砌砖-蹲位 | 1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面 | 个 | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 | 010401012002 | 零星砌砖-台阶 | 1、砌零星构件 台阶 | m2 | 0.720 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 |  | 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010501001002 | C20垫层 | 1、混凝土垫层 | m3 | 17.730 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 010501004002 | C35满堂基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 39.030 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 | 010501005002 | C35桩承台基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 20.150 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 | 010503001002 | C35基础梁 | 1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 16.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 010502001002 | C35矩形柱 | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 22.710 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 010505001003 | C35有梁板 | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 38.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 010505001004 | C35 P6有梁板 | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 39.710 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 010505006002 | C35栏板 | 1、现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 12.360 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 010505008002 | C35雨蓬板 | 1、现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 9.260 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 010505008003 | C35挑檐板 | 1、现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 1.010 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 010506001001 | C35直形楼梯 | 1、直形楼梯 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 3.590 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 010502002002 | C20构造柱 | 1、构造柱 | m3 | 5.120 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 010503005002 | C20过梁 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 0.650 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 010503004002 | C20素砼反坎 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 10.070 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 010507001003 | 散水 11ZJ901 5/6 | 1、60厚C20混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向φ8@200，横向φ6@150 2、100厚C15混凝土垫层 | m2 | 49.260 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 010507001004 | 坡道 03J926 22/3 | 1、30厚烧毛花岗石板面层 2、干石灰粗砂扫缝后酒水封缝 3、撒素水泥面 4、25厚1:3千硬性水泥砂浆粘结层 5、150厚3:7灰土 | m2 | 7.790 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 010507004001 | 台阶 11ZJ901 9/10 | 1、30厚芝麻白火烧面花岗石板 2、100厚C15混凝土 | m2 | 16.720 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 010515001010 | 现浇构件圆钢 Ф10内 | 1、现浇构件圆钢 Ф10内 | t | 0.761 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 010515001011 | 现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 7.555 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 010515001012 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф12~16 | t | 7.665 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 010515001013 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф18~25 | t | 14.153 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 010515001014 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 1.521 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 010515001015 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以外 | t | 2.898 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | 010515001016 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | t | 2.416 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 010515001017 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400 内) Ф12~16 | t | 0.504 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 010515001018 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400 内) Ф18~25 | t | 2.193 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 | 010516003003 | 电渣压力焊接 Φ32以内 | 1、电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 398.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 44 | 010516003004 | 套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 | 1、套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 | 个 | 64.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 |  | 第六章 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010606008003 | 钢梯 爬式 | 1、参图集15J401-WT2b-86 D3 | t | 0.426 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 47 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2、不同材料交接处300mm宽 | m2 | 40.950 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | JSJ | 综合脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2、建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 584.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1、单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 | m2 | 32.180 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架(钢管) 基本层3.9m | m2 | 345.150 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1、里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.9m | m2 | 195.230 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | HNTMBJZJ_1 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010402001009 | 砖胎膜 | 1、砖基础 | m3 | 45.650 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 | 011702001002 | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 | m2 | 10.350 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 011702002005 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 20.480 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | 011702002006 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.8内 | m2 | 192.730 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 58 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 5.510 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 59 | 011702003004 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m 1.2内 | m2 | 50.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 60 | 011702009002 | 过梁模板 | 1、过梁模板 | m2 | 10.960 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 61 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1、圈梁模板 | m2 | 110.750 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 62 | 011702006007 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.9m | m2 | 367.020 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 63 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.9m | m2 | 296.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 64 | 011702023002 | 雨篷板模板 | 1、雨篷板模板 | m2 | 78.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 65 | 011702022001 | 挑檐模板 | 1、挑檐模板 | m2 | 10.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 66 | 011702024001 | 楼梯模板 直形 | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 15.480 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 67 | 011702021002 | 栏板模板 | 1、栏板模板 | m2 | 123.460 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 68 | 011702027001 | 台阶模板 | 1、台阶模板 | m2 | 16.720 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 69 | CZYS_1 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011703001002 | 垂直运输 | 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 390.460 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 综合设备间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一章 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 43.660 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1、人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 64.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 010103001002 | 回填方-槽坑 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 9.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 010103002003 | 余方弃置(用于场内回填) | 1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 99.260 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 |  | 第四章 砌筑工程 |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 11 | 010402001010 | 300厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm | m3 | 28.460 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 010402001011 | 200厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm | m3 | 11.730 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 010402001012 | 200厚内墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm | m3 | 41.410 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 010401001003 | 砖基础 | 1、砖基础 | m3 | 26.020 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 | 010507003003 | 砖砌管沟 500*250 | 1、砖砌管沟 500*250 2、玻璃钢格栅盖板 3、做法参02J331第8页 | m | 17.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 010507003004 | 砖砌电缆沟 400*1000 | 1、砖砌电缆沟 400*1000 含预埋件 2、做法参07J912-1第16页 | m | 0.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 | 010507003005 | 砖砌电缆沟 600*1000 | 1、砖砌电缆沟 600*1000 含预埋件 2、做法参07J912-1第16页 | m | 1.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 | 010507003006 | 砖砌电缆沟 800*1000 | 1、砖砌电缆沟 800*1000 含预埋件 2、做法参07J912-1第16页 | m | 5.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 18 | 010507003007 | 砖砌电缆沟 1000*1000 | 1、砖砌电缆沟 800*1000 2、10厚不锈钢花纹钢盖板 3、做法参07J912-1第16页 | m | 11.700 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 |  | 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010501001003 | C20垫层 | 1、混凝土垫层 | m3 | 30.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 | 010501004003 | C35满堂基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 64.920 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 010501005003 | C35桩承台基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 31.830 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 010503001003 | C35基础梁 | 1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 13.790 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 010502001003 | C35矩形柱 | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建 | m3 | 13.410 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 010503002001 | C35独立梁 | 1、单梁、连续梁、异形梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 9.620 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 010505001005 | C35 P6有梁板 | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 65.060 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 010505006003 | C35栏板 | 1、现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 8.890 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 010505008004 | C35雨蓬板 | 1、现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 10.510 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 010502002003 | C20构造柱 | 1、构造柱 | m3 | 6.470 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 010503005003 | C20过梁 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 0.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 010503004003 | C20素砼反坎 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 5.480 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 010501006001 | C25设备基础 | 1、其他混凝土基础 | m3 | 1.850 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 010504001001 | C25混凝土围堰 | 1、直形、弧形、电梯井墙 | m3 | 9.350 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 010507001005 | 散水 11ZJ901 5/6 | 1、60厚C20混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向φ8@200，横向φ6@150 2、100厚C15混凝土 | m2 | 47.250 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 010507001006 | 坡道 11ZJ901 20/16 | 1、30厚芝麻白火烧面花岗石 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4、100厚C15混凝士 5、300厚3:7灰土 | m2 | 43.650 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 010515001019 | 现浇构件圆钢 Ф10内 | 1、现浇构件圆钢 Ф10内 | t | 0.437 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 010515001020 | 现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 7.154 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 010515001021 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф12~16 | t | 9.393 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 010515001022 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф18~25 | t | 7.845 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | 010515001023 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.845 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 010515001024 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | t | 4.052 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 010515001025 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф12~16 | t | 0.176 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 010515001026 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф18~25 | t | 1.097 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 | 010516003005 | 电渣压力焊接 Φ18以内 | 1、电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 44.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 44 | 010516003006 | 电渣压力焊接 Φ32以内 | 1、电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 199.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 010516003007 | 套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 | 1、套筒直螺纹钢筋接头 Ф25以内 | 个 | 102.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 |  | 第六章 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010606008004 | 移动钢梯 | 1、检修平台配置移动钢梯700x700x1800 | t | 0.102 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2、不同材料交接处300mm宽 | m2 | 42.630 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | HNTMBJZJ_1 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 010402001013 | 砖胎膜 | 1、砖基础 | m3 | 44.990 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 011702001003 | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 | m2 | 10.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 011702001004 | 设备基础模板 | 1、设备基础模板 | m2 | 4.620 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | 011702002007 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 22.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | 011702002008 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5.2m 1.8外 | m2 | 100.850 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 | 011702003005 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 4.880 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 011702003006 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5.2m 1.2内 | m2 | 53.810 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | 011702009003 | 过梁模板 | 1、过梁模板 | m2 | 6.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 58 | 011702008003 | 圈梁模板 | 1、圈梁模板 | m2 | 45.280 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 59 | 011702006008 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m | m2 | 110.010 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 60 | 011702006009 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.2m | m2 | 95.880 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 61 | 011702006010 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.2m | m2 | 155.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 62 | 011702014006 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度5.2m | m2 | 258.890 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 63 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1、墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 72.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 64 | 011702023003 | 雨篷板模板 | 1、雨篷板模板 | m2 | 70.080 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 65 | 011702021003 | 栏板模板 | 1、栏板模板 | m2 | 148.180 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 66 | CZYS_1 | 垂直运输 |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 67 | 011703001003 | 垂直运输 | 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 315.810 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 传达室及门牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一章 土石方工程 |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 1 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1、人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 | m3 | 26.790 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 010103001003 | 回填方-槽坑 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 11.900 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 010103002004 | 余方弃置(用于场内回填) | 1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 13.100 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 第二章 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010201001001 | 300mm中砂垫层 | 1、300mm中砂垫层 | m3 | 5.330 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 |  | 第四章 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010402001014 | 300厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm | m3 | 0.770 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 | 010402001015 | 200厚外墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm | m3 | 8.480 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 | 010402001016 | 100厚内墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm | m3 | 0.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 18 | 010401001004 | 砖基础 | 1、砖基础 | m3 | 3.240 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 010401012003 | 零星砌砖-蹲位 | 1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面 | 个 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 |  | 第五章 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010501001004 | C20垫层 | 1、混凝土垫层 | m3 | 1.700 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 010501004004 | C35独立基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 2.590 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 010501005004 | C35桩承台基础 | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 4.360 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 010503001004 | C35基础梁 | 1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.920 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 010502001004 | C35矩形柱 | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 4.270 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 010505001006 | C35有梁板 | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 3.770 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 010505006004 | C35栏板 | 1、现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 | m3 | 0.970 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 010505008005 | C35雨蓬板 | 1、现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.610 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 010503005004 | C20过梁 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 0.240 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 010503004004 | C20素砼反坎 | 1、圈、过、弧形梁 | m3 | 0.930 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 010507001007 | 散水 11ZJ901 5/6 | 1、60厚C20混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向φ8@200，横向φ6@150 2、100厚C15混凝土垫层 | m2 | 16.850 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 010507004002 | 台阶 11ZJ901 9/10 | 1、30厚芝麻白火烧面花岗石板 2、100厚C15混凝土 3、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合士 | m2 | 2.940 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 010515001027 | 现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 0.352 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 010515001028 | 现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | 1、现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | t | 1.656 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 010515001029 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 0.157 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 010515001030 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | t | 0.528 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 010515001031 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400 | t | 0.789 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 010516003008 | 电渣压力焊接 Φ32以内 | 1、电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 96.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 |  | 第六章 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 2、不同材料交接处300mm宽 | m2 | 3.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | HNTMBJZJ_1 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 011702001005 | 垫层模板 | 1、基础垫层模板 | m2 | 4.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 011702001006 | 独立基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 5.160 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 | 011702001007 | 桩承台模板 | 1、桩承台模板 | m2 | 15.840 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 44 | 011702003007 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 3.840 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 011702002009 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 22.160 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 | 011702003008 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m 1.2内 | m2 | 26.240 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 47 | 011702009004 | 过梁模板 | 1、过梁模板 | m2 | 3.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 011702008004 | 圈梁模板 | 1、圈梁模板 | m2 | 9.700 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1、基础梁模板 | m2 | 5.580 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 011702006011 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 16.570 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 011702006012 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.6m | m2 | 4.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 011702014007 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 12.590 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | 011702014008 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度5.6m | m2 | 2.060 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | 011702023004 | 雨篷板模板 | 1、雨篷板模板 | m2 | 3.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 | 011702021004 | 栏板模板 | 1、栏板模板 | m2 | 16.120 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 011702027002 | 台阶模板 | 1、台阶模板 | m2 | 2.940 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | CZYS_1 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011703001004 | 垂直运输 | 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 16.930 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001006 | 挖一般土方(场内利用) | 1、大型支撑下挖土方宽15m以内 深11m以内 2、挖掘机转堆土方(每次) 3、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 1176.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 040103001019 | 回填石屑 | 1、填石屑 | m3 | 526.870 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 基坑支护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040501018001 | 排水沟 300x300 | 1、300x300排水沟 2、20厚DP M20抹面 3、MU10蒸压灰砂砖DM M7.5砌筑 4、C20底板100厚 | m | 111.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040504001004 | 集水坑 500x500x600 | 1、500x500x600集水坑 2、20厚DP M20抹面 3、MU10蒸压灰砂砖DM M7.5砌筑 4、C20底板100厚 | 座 | 4.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 | 040302008001 | 喷射100厚C20混凝土 | 1、边坡喷射混凝土 边坡高度 10m以内 2、边坡喷射混凝土挂钢筋网 钢筋网 边坡高度 10m以内 | ㎡ | 387.440 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 18 | 040303006001 | C30混凝土冠梁 | 1、现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 40.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 040303013001 | C30混凝土板撑 | 1、现浇板梁、板拱与挡墙 实心板梁 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 4.070 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 | 040901001007 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 2.975 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 | 040901001008 | 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 4.252 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 040901009005 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.409 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 粤040101006004 | 钢支撑 | 1、大型支撑安装、拆除 宽15m以外 安装 | t | 22.349 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 040303002001 | C40素砼传力带 | 1、现浇基础 混凝土 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 38.450 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 010606008005 | 钢梯 爬式 | 1、钢梯 爬式 | t | 0.211 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 010606008006 | 钢梯 爬式 不锈钢 | 1、钢梯 爬式 不锈钢 | t | 0.084 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 041001008004 | 拆除混凝土冠梁 | 1、机械拆除混凝土构筑物 有筋 2、挖掘机挖装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距5km | m3 | 2.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 |  | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 040303001001 | C20混凝土垫层 | 1、非定型井垫层 混凝土 | m3 | 12.470 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 040303001002 | C20素砼填充 | 1、素砼填充 | m3 | 4.710 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 040406003001 | C35矩形柱（上部结构） | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 5.760 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 010505001007 | C35 P6有梁板（上部结构） | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 9.660 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | 010505006005 | C35栏板（上部结构） | 1、现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 1.840 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 040601006001 | C40 P8膨胀池底板 | 1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 65.880 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 040601007001 | C40 P8膨胀矩形池壁 30外 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) | m3 | 285.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 | 040601007002 | C40 P8膨胀矩形池壁 30内 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 7.670 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 44 | 040601012001 | C40 P8膨胀池槽 | 1、现浇混凝土池槽 悬空L形槽(厚度) 20cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 5.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 040601010001 | C40 P8膨胀池盖板 | 1、现浇混凝土池 肋形盖 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 7.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 | 040601003007 | 防腐锈蚀剂 SY-R | 1、钢筋阻锈剂SY-R | kg | 5567.840 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 47 | 040901001010 | 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 0.150 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 040901001011 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 1.981 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | 040901001012 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 42.692 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 040901001013 | 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 0.467 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 040901001014 | 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 2.106 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 040901009006 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.230 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | 010604002002 | 工字钢吊车梁 | 1、钢结构构件安装 钢吊车梁 每根构件质量≤1t 2、工字钢 | t | 0.274 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | 1、井、池渗漏试验 池(容量) 500m3以内 | m3 | 390.190 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 | 040601029001 | 不锈钢板止水带 | 1、不锈钢板止水带 | m | 119.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 040601029002 | 橡胶止水带 | 1、橡胶止水带 | m | 119.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1_1 | 池子及构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 041102001006 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 7.260 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 60 | 041102034006 | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 80.780 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 61 | 041102036005 | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 肋形池盖 木模 | m2 | 65.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 62 | 041102035010 | 池壁(隔墙)模板 3.6m | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 58.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 63 | 041102035011 | 池壁(隔墙)模板 9.15m | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 739.890 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 64 | 041102035012 | 池壁(隔墙)模板 11.45m | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 329.510 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 65 | 041102037003 | 池槽模板 | 1、构筑物及池类 小型池槽木模 | m2 | 40.330 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 66 | 011702002011 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度6m 1.8内 | m2 | 31.210 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 67 | 011702006013 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6m | m2 | 49.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 68 | 011702014009 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度6m | m2 | 45.720 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 69 | 011702025001 | 栏板模板 | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 30.720 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 70 | JKZH | 基坑支护 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 041102001007 | 排水沟垫层模板 | 1、排水沟垫层模板 | m2 | 20.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 72 | 041102001008 | 集水坑垫层模板 | 1、集水坑垫层模板 | m2 | 2.750 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 73 | 041102006001 | 冠梁模板 | 1、冠梁模板 | m2 | 80.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 74 | 041102014001 | 撑板模板 | 1、撑板模板 | m2 | 4.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 75 | CZYS | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 011703001005 | 垂直运输 | 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 34.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 33.950 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 0.190 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040103001020 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 20.090 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040103002005 | 余方弃置(用于场内回填) | 1、挖掘机装土 2、运距自行考虑 | m3 | 11.040 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 |  | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040201020001 | 7:3砂石换填600厚 | 1、7:3砂石换填600厚 | m3 | 15.150 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 040303001003 | C20混凝土垫层 | 1、非定型井垫层 混凝土 | m3 | 11.760 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 040303001004 | C20素砼填充 | 1、素砼填充 | m3 | 6.270 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 040303002002 | C20素砼管道支墩 | 1、现浇钢筋混凝土池 支撑墩 | m3 | 0.130 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 | 040303002003 | C40设备基础 | 1、设备基础 | m3 | 1.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 | 040406003002 | C40矩形柱（楼梯） | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.710 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 | 010503001006 | C40基础梁（楼梯） | 1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.580 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 18 | 010501003001 | C40独立基础（楼梯） | 1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建 | m3 | 1.850 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 010506001002 | C40直形楼梯（楼梯） | 1、直形楼梯 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 2.760 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 | 040601006002 | C40 P8膨胀池底板 | 1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 31.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 | 040601007003 | C40 P8膨胀矩形池壁 30外 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 6.940 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 040601007004 | C40 P8膨胀矩形池壁 30内 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 19.580 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 040601007005 | C40 P8膨胀弧形池壁 30内 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 30cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 9.740 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 040601010002 | C40 P8膨胀池盖板 | 1、现浇混凝土池 肋形盖 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 11.530 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 040601011001 | C40 P8膨胀走道板 | 1、现浇钢筋混凝土池 走道板 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 3.590 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 040601003008 | 防腐锈蚀剂 SY-R | 1、钢筋阻锈剂SY-R | kg | 1244.250 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 040901001016 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 0.962 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 040901001017 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 11.771 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 040901001018 | 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 0.055 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 040901001019 | 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 0.559 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 040601030002 | 井、池渗漏试验 | 1、井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内 | m3 | 145.170 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 040601029004 | 不锈钢板止水带 | 1、不锈钢板止水带 | m | 100.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 040601029005 | 橡胶止水带 | 1、橡胶止水带 | m | 100.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架(撑) | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 56.98 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102001009 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 10.940 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702001010 | 设备基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 4.090 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102034007 | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 20.020 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102036006 | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 肋形池盖 木模 | m2 | 88.940 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102035013 | 池壁(隔墙)模板 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 190.770 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102035014 | 池壁(隔墙)模板 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 56.980 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102035015 | 池柱模板 | 1、构筑物及池类 矩形柱 复合木模 | m2 | 16.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702002012 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 3.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702002013 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.35m 1.2内 | m2 | 4.810 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 011702001011 | 独立基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 4.320 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 011702005003 | 基础梁模板 | 1、基础梁模板 | m2 | 3.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 011702024002 | 楼梯模板 直形 | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 7.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 生化池及高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001007 | 挖一般土方(场内利用) | 1、挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 1517.480 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 040101003003 | 挖基坑土方(场内利用) | 1、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 23.040 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040103001021 | 回填石屑 | 1、填石屑 | m3 | 365.370 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 基坑支护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501018002 | 排水沟 300x300 | 1、300x300排水沟 2、20厚DP M20抹面 3、MU10蒸压灰砂砖DM M7.5砌筑 4、C20底板100厚 | m | 202.950 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | 040504001005 | 集水坑 500x500x600 | 1、500x500x600集水坑 2、20厚DP M20抹面 3、MU10蒸压灰砂砖DM M7.5砌筑 4、C20底板100厚 | 座 | 15.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 | 040303006002 | 混凝土冠梁 | 1、现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 86.240 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 11 | 040901001020 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 7.550 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 040901001021 | 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、箍筋制作、安装圆钢 Φ10以内 | t | 1.640 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 |  | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010401001005 | 砖基础 | 1、砖基础 | m3 | 1.980 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 040303001005 | C20混凝土垫层 | 1、非定型井垫层 混凝土 | m3 | 84.410 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 040303001006 | C20素砼填充 | 1、素砼填充 | m3 | 28.270 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 040303002004 | C20素砼设备基础 | 1、独立设备基础(体积) 5m3以内 | m3 | 2.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 040406003003 | C40矩形柱（上部结构） | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 13.250 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 010505001008 | C40 P6有梁板（上部结构） | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 40.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 010505006006 | C40栏板（上部结构） | 1、现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 3.390 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 010506001003 | C40直形楼梯 | 1、直形楼梯 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 7.090 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 040601006003 | C40 P8膨胀池底板 | 1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 419.340 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 040601006004 | C45 P8膨胀池底板 | 1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 22.680 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 040601007006 | C40 P8膨胀矩形池壁 30外 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 511.190 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 040601007007 | C45 P8膨胀矩形池壁 30外 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 14.830 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 040601007008 | C40 P8膨胀矩形池壁 30内 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 125.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 040601007009 | C40 P8膨胀弧形池壁 20内 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) | m3 | 12.470 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 040601008001 | C40 P8膨胀池柱 | 1、现浇混凝土池 圆型柱 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 1.080 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | 040601010003 | C40 P8膨胀池盖板 | 1、现浇混凝土池 肋形盖 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 36.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 040601003009 | 防腐锈蚀剂 SY-R | 1、钢筋阻锈剂SY-R | kg | 17156.060 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 040901001024 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 6.334 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 | 040901001025 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 125.172 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 44 | 040901001026 | 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 1.859 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 040901001027 | 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 4.965 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 | 040901009007 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.519 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 47 | 010604002003 | 工字钢吊车梁 | 1、钢结构构件安装 钢吊车梁 每根构件质量≤1t 2、工字钢 | t | 0.849 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 040601030003 | 井、池渗漏试验 | 1、井、池渗漏试验 池(容量) 5000m3以内 | m3 | 2570.960 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | 040601029006 | 不锈钢板止水带 | 1、不锈钢板止水带 | m | 583.650 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 040601029007 | 橡胶止水带 | 1、橡胶止水带 | m | 583.650 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1_1 | 池子及构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 041102001010 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 28.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | 011702001012 | 设备基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 10.710 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 | 041102034008 | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 206.820 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 041102036007 | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 肋形池盖 木模 | m2 | 322.330 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | 041102035016 | 池壁(隔墙)模板 3.6m内 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 328.360 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 58 | 041102035017 | 池壁(隔墙)模板 5.4m | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 912.410 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 59 | 041102035018 | 池壁(隔墙)模板 6.2m | 1、构筑物及池类 矩形池壁 钢模 | m2 | 1582.330 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 60 | 041102035019 | 池壁(隔墙)模板 6.2m | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 124.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 61 | 041102035020 | 池柱模板 | 1、构筑物及池类 圆、异形柱 木模 | m2 | 10.810 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 62 | 011702002014 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度6.9m 1.8内 | m2 | 126.330 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 63 | 011702006014 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6.9m | m2 | 183.690 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 64 | 011702014010 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度6.9m | m2 | 149.310 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 65 | 011702025002 | 栏板模板 | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 56.520 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 66 | 011702024003 | 楼梯模板 直形 | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 48.410 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 67 | JKZH | 基坑支护 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 041102001011 | 排水沟垫层模板 | 1、排水沟垫层模板 | m2 | 47.160 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 69 | 041102001012 | 集水坑垫层模板 | 1、集水坑垫层模板 | m2 | 5.710 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 70 | 041102006002 | 冠梁模板 | 1、冠梁模板 | m2 | 172.480 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 71 | CZYS | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011703001006 | 垂直运输 | 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 191.840 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 消毒池、巴氏计量槽及尾水泵房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101003004 | 挖基坑土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 115.420 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 040101003005 | 挖基坑土方(场内利用) | 1、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 、二类土 2、运距自行考虑 | m3 | 157.580 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040103001022 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 13.920 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040103002006 | 余方弃置(场内利用) | 1、挖掘机装土 2、运距自行考虑 | m3 | 99.420 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | 040103001023 | 回填石屑 | 1、填石屑 | m3 | 75.790 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 基坑支护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040501018003 | 排水沟 300x300 | 1、300x300排水沟 2、20厚DP M20抹面 3、MU10蒸压灰砂砖DM M7.5砌筑 4、C20底板100厚 | m | 68.620 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 7 | 040504001006 | 集水坑 500x500x600 | 1、500x500x600集水坑 2、20厚DP M20抹面 3、MU10蒸压灰砂砖DM M7.5砌筑 4、C20底板100厚 | 座 | 3.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 040303006003 | 混凝土冠梁 | 1、现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 31.010 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 040901001028 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 2.720 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 040901001029 | 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10以内 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10以内 | t | 0.454 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 |  | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040303001007 | C20混凝土垫层 | 1、非定型井垫层 混凝土 | m3 | 19.380 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 040303001008 | C20素砼填充 | 1、素砼填充 | m3 | 45.110 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 040303002005 | C20素砼设备基础 | 1、独立设备基础(体积) 2m3以内 | m3 | 1.010 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 040406003004 | C35矩形柱（上部结构） | 1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 5.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 010505001009 | C35 P6有梁板（上部结构） | 1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 9.320 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 010505006007 | C35栏板（上部结构） | 1、现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 2.060 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 010505006008 | C35楼梯（上部结构） | 1、直形楼梯 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 1.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 040601006005 | C40 P8膨胀池底板 | 1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 47.410 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 040601007010 | C40 P8膨胀矩形池壁 30内 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 72.340 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 040601010004 | C40 P8膨胀池盖板 | 1、现浇混凝土池 肋形盖 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 4.920 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 040601003010 | 防腐锈蚀剂 SY-R | 1、钢筋阻锈剂SY-R | kg | 1866.180 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 040901001031 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 1.279 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 040901001032 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 16.124 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 040901001033 | 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 1.444 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 040901001034 | 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 0.003 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 040901009008 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.180 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 010604002004 | 工字钢吊车梁 | 1、钢结构构件安装 钢吊车梁 每根构件质量≤1t 2、工字钢 | t | 0.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 040601030004 | 井、池渗漏试验 | 1、井、池渗漏试验 池(容量) 500m3以内 | m3 | 198.820 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | 040601029009 | 不锈钢板止水带 | 1、不锈钢板止水带 | m | 118.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 040601029010 | 橡胶止水带 | 1、橡胶止水带 | m | 118.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1_1 | 池子及构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 041102001013 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 15.100 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 011702001013 | 设备基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 4.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 | 041102034009 | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 36.220 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 47 | 041102036008 | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 肋形池盖 木模 | m2 | 56.340 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 041102035021 | 池壁(隔墙)模板 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 409.730 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | 011702002015 | 矩形柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度6m 1.8内 | m2 | 55.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 011702006015 | 矩形梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6m | m2 | 30.680 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 011702014011 | 有梁板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度6m | m2 | 41.880 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 011702025003 | 栏板模板 | 1、栏板、反檐模板 | m2 | 34.320 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | 011702024004 | 楼梯模板 直形 | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 9.510 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | JKZH | 基坑支护 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 041102001014 | 排水沟垫层模板 | 1、排水沟垫层模板 | m2 | 13.210 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 041102001015 | 集水坑垫层模板 | 1、集水坑垫层模板 | m2 | 1.030 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | 041102006003 | 冠梁模板 | 1、冠梁模板 | m2 | 66.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 58 | CZYS | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011703001007 | 垂直运输 | 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 30.240 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 生物除臭装置基础 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040303001009 | C20混凝土垫层 | 1、现浇基础 混凝土垫层 | m3 | 7.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040303002006 | C40 P8基础板 | 1、现浇基础 混凝土 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 20.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040901001036 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Ф12～16 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 2.265 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1_1 | 池子及构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041102001016 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 4.620 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 8 | 041102002006 | 基础模板模板 | 1、设备基础(单体在5m3以外) 复合木模 | m2 | 12.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 地磅基础 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101003006 | 挖基坑土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 7.460 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 040103001024 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 1.380 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040103002007 | 余方弃置(场内利用) | 1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 | m3 | 5.870 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 主体工程 |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040303001010 | C10混凝土垫层 | 1、现浇基础 混凝土垫层 | m3 | 4.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | 040303002007 | C30基础板 | 1、现浇基础 混凝土 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 18.010 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 6 | 040303015003 | C30挡墙 | 1、现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 3.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 7 | 040901001037 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ12mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 0.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 8 | 040901009009 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.347 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 9 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041102001017 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 3.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 11 | 041102002007 | 基础模板模板 | 1、设备基础(单体在5m3以外) 复合木模 | m2 | 13.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 041102017002 | 挡墙模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 | m2 | 27.490 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 储泥池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040303001011 | C20混凝土垫层 | 1、非定型井垫层 混凝土 | m3 | 5.340 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040601006006 | C40 P8膨胀池底板 | 1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以外 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 13.690 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040601007011 | C40 P8膨胀矩形池壁 30内 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 16.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | 040601010005 | C40 P8膨胀池盖板 | 1、现浇混凝土池 肋形盖 2、泵送混凝土增加费 | m3 | 2.170 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 6 | 010506001004 | C40 P8直形楼梯 | 1、直形楼梯 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 2.550 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 7 | 040601003011 | 防腐锈蚀剂 SY-R | 1、钢筋阻锈剂SY-R | kg | 486.060 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 8 | 040901001039 | 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 0.092 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 9 | 040901001040 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 0.369 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 | 040901001041 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 3.703 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 11 | 040901001042 | 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 | t | 0.051 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 040901001043 | 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | 1、箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内 | t | 0.057 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 040601030005 | 井、池渗漏试验 | 1、井、池渗漏试验 池(容量) 500m3以内 | m3 | 58.730 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 040601029012 | 不锈钢板止水带 | 1、不锈钢板止水带 | m | 24.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 | 040601029013 | 橡胶止水带 | 1、橡胶止水带 | m | 24.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1_1 | 池子及构筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 041102001018 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层 木模 | m2 | 3.860 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 041102034010 | 池底模板 | 1、构筑物及池类 平池底木模 2、混凝土垫块 | m2 | 9.960 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 | 041102036009 | 池盖模板 | 1、构筑物及池类 肋形池盖 木模 | m2 | 18.760 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 | 041102035022 | 池壁(隔墙)模板 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 128.460 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 011702024005 | 楼梯模板 直形 | 1、楼梯模板 直形 | m2 | 10.380 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 场平工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 田埂清表 | 1、挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2、运距自行考虑 | m3 | 3279.10 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040103001001 | 压路机碾压土方 | 1、压路机碾压土(石)方 填土方 | m3 | 15629.88 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040101001003 | 场外借土 | 1、挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 5319.90 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 市政主体劳务分包计价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 分包合同清单（不含税） |  | 工作内容 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
|  |  | 污水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 污水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040501004001 | 聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管） ¦ DN300、环刚度≥8KN/m2 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、橡胶圈 DN300 4、聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管） DN300、环刚度≥8KN/m2 5、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 821.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040501008001 | 聚乙烯PE100管 ¦ DN300，PN≥1.25MPa | 1、钻导向孔 DN≤300mm 2、扩孔 DN300mm以内 3、回拖布管 DN300mm以内 4、聚乙烯PE100管 DN300，PN≥1.25MPa 5、管道闭水试验 管径400mm以内 6、泥浆运输 运距自行考虑 | m | 2199.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040501008002 | 聚乙烯PE100管 ¦ DN400，PN≥1.25MPa | 1、钻导向孔 DN≤600mm 2、扩孔 DN500mm以内 3、回拖布管 DN500mm以内 4、聚乙烯PE100管 DN400，PN≥1.25MPa5、管道闭水试验 管径400mm以内 6、泥浆运输 运距自行考虑 | m | 585.100 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | 040501008003 | 聚乙烯PE100管 ¦ DN500，PN≥1.25MPa | 1、钻导向孔 DN≤600mm 2、扩孔 DN500mm以内 3、回拖布管 DN500mm以内 4、聚乙烯PE100管 DN500，PN≥1.25MPa 5、管道闭水试验 管径600mm以内 6、泥浆运输 运距自行考虑 | m | 1090.900 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 6 | 040501004002 | 聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管）(接户管) ¦ DN200、环刚度≥8KN/m2 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、橡胶圈 DN200 4、聚乙烯HDPE缠绕结构壁管（克拉管） DN200、环刚度≥8KN/m2 5、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 1048.100 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 7 | 040501004003 | PVC-U管（接户支管） ¦ DN160 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、塑料管安装(粘接) 管外径160mm以内 3、UPVC塑料管 DN150 | m | 1978.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 8 | 040504002001 | 混凝土沉泥井φ1000 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） φ700 7、预制 井室盖板 8、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 9、预制混凝土盖板 10、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 11、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 4.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 | 040504002002 | 混凝土污水检查井φ1000 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） φ700 7、预制 井室盖板 8、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 9、预制混凝土盖板 10、非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 11、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 12、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 31.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 11 | 040504002003 | 钢筋混凝土闸门截流井1500×1200 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 4、预制混凝土过梁(体积m3) 0.5以内 5、安装 检查井过梁 预制混凝土过梁(体积m3) 0.5以内 6、预制混凝土过梁 7、预制 井室盖板 8、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.5以内 9、预制混凝土盖板 10、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 11、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 12、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 13、球墨铸铁井盖D400 800×800 | 座 | 3.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 040504002004 | 堰式截流井1520×1000 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 5、球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） φ700 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板矩形盖板(每块体积m3) 1.0以内 8、预制混凝土盖板 9、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm 10、给水工程 碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚 630×10mm以内 11、普碳钢板卷管 DN500×8 | 座 | 3.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 040504002005 | 小方型户线检查井600×600 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 5、球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） φ700 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 8、预制混凝土盖板 9、非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 10、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10 | 座 | 34.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 粤040101006001 | Ⅲ型拉森钢板桩 L=6.0m | 1、陆上打拉森钢板桩 6m内 2、拔拉森钢板桩 3、钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 | t | 513.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 | 041001008001 | 拆除现状化粪池G1-2QF | 1、小型机械拆除混凝土构筑物 有筋 2、挖掘机挖装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m3 | 10.880 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 | 040504002006 | 恢复现状混凝土化粪池G1-2QF | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） φ700 7、预制 井室盖板 8、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 9、预制混凝土盖板 | 座 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 | 041001006001 | 拆除现状雨水管DN300 | 1、拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ300 | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 18 | 040501001001 | 恢复现状雨水管DN300 | 1、承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300mm以内 2、DN300钢筋混凝土管 3、承插口、企口 管径(mm以内) 300mm以内 4、橡胶圈 DN300 | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 041001006002 | 拆除现状混凝土雨水管500*500 | 1、机械拆除混凝土构筑物 无筋 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m | 12.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 | 040501019001 | 恢复现状混凝土雨水管500*500 | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土 2、现浇混凝土渠箱 底板 3、现浇混凝土渠箱 墙身 4、预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 5、安装 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 6、预制混凝土盖板 | m | 12.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 |  | 土石方（沟槽土方） |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040101002001 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 2842.780 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 040103001001 | 回填土 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 2471.980 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 040103001002 | 回填石屑 | 1、回填石屑 | m3 | 1774.510 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 040103001003 | 回填中粗砂 | 1、回填石屑 | m3 | 298.870 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 040103002001 | 场内调配 | 1、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 2382.480 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 |  | φ1500钢筋混凝土沉井 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 040101002002 | 挖基坑土方（场内调配） | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3、挖掘机装土 4、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 1371.180 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 040601002001 | 沉井下沉 | 1、挖土下沉 人工挖土(井深8m以内) 一、二类土 | m3 | 1437.690 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 040103002002 | 场内调配 | 1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 1437.690 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 040103001004 | 回填石屑 | 1、回填石屑 | m3 | 788.910 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 040601001001 | 石屑垫层 | 1、沉井制作 沉井垫木、灌砂、垫层 砂垫层 | m3 | 401.920 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 040601001002 | 刃脚垫层 | 1、沉井制作 沉井垫木、灌砂、垫层 混凝土垫层 | m3 | 181.340 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 040601003001 | 沉井混凝土封底 | 1、沉井制作 混凝土干封底 | m3 | 97.090 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 | 040601003002 | 沉井混凝土底板 | 1、沉井制作 混凝土 底板 | m3 | 86.730 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 36 | 040601001003 | 沉井混凝土刃脚 | 1、沉井制作 混凝土 刃脚 | m3 | 134.270 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 37 | 040601001004 | 沉井混凝土井壁 | 1、沉井制作 混凝土 井壁、隔墙 | m3 | 574.160 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 040601005001 | 沉井混凝土顶板 | 1、现浇混凝土池 无梁盖 | m3 | 54.640 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1、现浇混凝土池 单梁 | m3 | 13.500 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | 040504005001 | 混凝土井筒 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 | m3 | 23.780 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 040504002007 | 球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网）φ700 | 1、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 2、球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） φ700 | 座 | 80.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 040401007001 | 洞口注浆 | 1、压密注浆 注浆 2、压密注浆 钻孔 | m3 | 901.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 | 040401007002 | 地基注浆 | 1、压密注浆 注浆 2、压密注浆 钻孔 | m3 | 608.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 44 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 144.360 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 040901009001 | 塑钢踏步 | 1、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 | kg | 3024.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 |  | φ2000钢筋混凝土沉井 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 040101002003 | 挖基坑土方（场内调配） | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3、挖掘机装土 4、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 1251.410 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 040601002002 | 沉井下沉 | 1、挖土下沉 人工挖土(井深8m以内) 一、二类土 | m3 | 847.830 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | 040103002003 | 场内调配 | 1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 847.830 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 040103001005 | 回填石屑 | 1、回填石屑 | m3 | 908.420 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 040601001005 | 石屑垫层 | 1、沉井制作 沉井垫木、灌砂、垫层 砂垫层 | m3 | 161.770 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 040601001006 | 刃脚垫层 | 1、沉井制作 沉井垫木、灌砂、垫层 混凝土垫层 | m3 | 84.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | 040601003003 | 沉井混凝土封底 | 1、沉井制作 混凝土干封底 | m3 | 86.630 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | 040601003004 | 沉井混凝土底板 | 1、沉井制作 混凝土 底板 | m3 | 49.150 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 | 040601001007 | 沉井混凝土刃脚 | 1、沉井制作 混凝土 刃脚 | m3 | 94.840 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 56 | 040601001008 | 沉井混凝土井壁 | 1、沉井制作 混凝土 井壁、隔墙 | m3 | 288.660 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | 040504002008 | 混凝土污水检查井φ1000 | 1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 2、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 3、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 4、球墨铸铁井盖连座（含配套防坠网） φ700 5、预制 井室盖板 6、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 7、预制混凝土盖板 8、非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 9、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 10、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 28.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 58 | 040401007003 | 洞口注浆 | 1、压密注浆 注浆 2、压密注浆 钻孔 | m3 | 315.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 59 | 040201019001 | 地基注浆 | 1、压密注浆 注浆 2、压密注浆 钻孔 | m3 | 344.680 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 60 | 040901001002 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 65.700 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 61 | 040901009002 | 塑钢踏步 | 1、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 | kg | 1128.960 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 62 |  | 破复道路 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 破复混凝土路面A1-2 |  | m2 |  |  |  |  |
| 64 | 041001001001 | 旧路面切缝25cm | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 25cm厚 | m | 186.370 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 65 | 041001001002 | 拆除25cm厚水泥混凝土路面 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚25cm 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 243.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 66 | 041001001003 | 拆除24cm厚C20素砼基层 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚24cm 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 243.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 67 | 041001003001 | 拆除18cm厚碎石基层 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚18cm 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m2 | 243.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 68 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1、路床碾压检验 | m2 | 243.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 69 | 040202011001 | 18cm厚碎石基层 | 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 18cm | m2 | 243.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 70 | 040203007001 | 24cm厚C20素砼 | 1、车行道混凝土垫层 厚度 24cm | m2 | 243.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 71 | 040203007002 | 25cm厚C35水泥混凝土路面 | 1、水泥混凝土路面 厚度 25cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 243.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 72 | 040901008001 | 植筋 | 1、钢筋植筋增加费 直径14mm 2、水泥混凝土路面钢筋 构造筋 | 根 | 312.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 73 |  | 破复混凝土路面A4-1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 041001001004 | 旧路面切缝25cm | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 25cm厚 | m | 1124.440 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 75 | 041001001005 | 拆除25cm厚水泥混凝土路面 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚25cm 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 1472.610 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 76 | 041001003002 | 拆除15cm厚级配碎石基层 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m2 | 1472.610 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 77 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1、路床碾压检验 | m2 | 1472.610 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 78 | 040202011002 | 15cm厚级配碎石基层 | 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm | m2 | 1472.610 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 79 | 040203007003 | 25cm厚C25素砼 | 1、水泥混凝土路面 厚度 25cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 1472.610 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 80 | 040901008002 | 植筋 | 1、钢筋植筋增加费 直径14mm 2、水泥混凝土路面钢筋 构造筋 | 根 | 1875.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 81 |  | 破复混凝土路面A5-1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 041001001006 | 旧路面切缝23cm | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 23cm厚 | m | 2166.340 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 83 | 041001001007 | 拆除23cm厚水泥混凝土路面 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚23cm 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 3346.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 84 | 041001003003 | 拆除15cm厚级配碎石基层 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m2 | 3346.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 85 | 040202001003 | 路床(槽)整形 | 1、路床碾压检验 | m2 | 3346.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 86 | 040202011003 | 15cm厚级配碎石基层 | 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm | m2 | 3346.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 87 | 040203007004 | 23cm厚C25素砼 | 1、水泥混凝土路面 厚度 23cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 3346.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 88 | 040901008003 | 植筋 | 1、钢筋植筋增加费 直径14mm 2、水泥混凝土路面钢筋 构造筋 | 根 | 3612.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 89 |  | 破复混凝土路面A6-1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 041001001008 | 旧路面切缝5cm | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | m | 5979.110 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 91 | 041001001009 | 拆除15cm厚水泥混凝土路面 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 3832.130 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 92 | 040202001004 | 路床(槽)整形 | 1、路床碾压检验 | m2 | 3832.130 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 93 | 040203007005 | 15cm厚C20素砼 | 1、水泥混凝土路面 厚度 15cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 3832.130 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 94 |  | 破复人行道 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 041001002001 | 拆除人行道砖 | 1、拆除人行道 普通粘土砖 平铺 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 144.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 96 | 041001002002 | 拆除人行道混凝土垫层 | 1、拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 144.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 97 | 041001003004 | 拆除人行道级配碎石垫层 | 1、小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m2 | 144.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 98 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1、人行道整形碾压 | m2 | 144.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 99 | 040204002001 | 6cm厚Cf4.0步道砖 | 1、人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度2cm 2、6cm厚Cf4.0步道砖 | m2 | 144.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 100 | 040204002002 | 10cm厚C20素砼混凝土垫层 | 1、人行道垫层 混凝土 厚度 10cm | m2 | 144.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 101 | 040202011004 | 15cm厚级配碎石垫层 | 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm | m2 | 144.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 102 | JCJMB | 检查井模板 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 41.320 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 104 | 041102034001 | 圆形底板 | 1、构筑物及池类 锥形池底木模 | m2 | 31.270 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 105 | 041102034002 | 矩形底板 | 1、构筑物及池类 平池底钢模 2、混凝土垫块 | m2 | 34.950 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 106 | 041102035001 | 圆形井壁 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 1229.330 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 107 | 041102035002 | 矩形井壁 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 钢模 | m2 | 419.840 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 108 | 041102036001 | 池盖模板 | 1、管、渠道及其他 井盖板木模 | m3 | 15.630 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 109 | 041102037001 | 流槽模板 | 1、管、渠道及其他 井底流槽 木模 | m2 | 26.570 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 110 | 041102013001 | 梁模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 | m2 | 3.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 111 | CJMB | 沉井模板 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 041102001002 | 垫层模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 270.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 113 | 041102028001 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 1、沉井模板 刃脚 | m2 | 1598.510 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 114 | 041102028002 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 1、沉井模板 井壁、隔墙 | m2 | 4873.680 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 115 | 041102013002 | 梁模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁 | m2 | 138.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 116 | 041102029001 | 沉井顶板模板 | 1、管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 | m2 | 418.880 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 117 | 041102035003 | 井筒模板 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 409.960 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 尾水管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004004 | 聚乙烯PE100管 ¦ DN300，PN≥1MPa | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径315mm以内 3、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 1719.700 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 2 | 040501008004 | 聚乙烯PE100管 ¦ DN300，PN≥1.25MPa | 1、钻导向孔 DN≤300mm 2、扩孔 DN300mm以内 3、回拖布管 DN300mm以内 4、管道闭水试验 管径400mm以内 5、泥浆运输 运距自行考虑 | m | 75.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040504002009 | 钢筋混凝土排气阀井1200×1200 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积 | 座 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040504001001 | 砖砌阀门井φ1500 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 3、非定型井砌筑 砖砌 圆形 4、非定型井砌筑 砖砌 圆形 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 8、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 9、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | 040504001002 | 砖砌排泥阀井φ1000 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 3、非定型井砌筑 砖砌 圆形 4、非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 | 座 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 6 | 040504001003 | 砖砌排泥阀井φ800 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 3、非定型井砌筑 砖砌 圆形 4、非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 5、非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 6、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 7、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 | 座 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 7 | 040504007001 | 混凝土出水口DN300 | 1、现浇混凝土渠箱 底板 2、现浇混凝土渠箱 墙身 | 座 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 8 | 040503002001 | 管道支墩 | 1、管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 | m3 | 0.540 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 9 | 030804002001 | 排气三通 ¦ DN300×DN80 | 1、低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 | 030804002002 | 排泥三通 ¦ DN300×DN150 | 1、低压管件 碳钢板卷管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 11 | 040502006001 | PE法兰 ¦ DN300 | 1、平焊法兰 公称直径300mm以内 | 个 | 10.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 040502006002 | 钢板平焊法兰 ¦ DN75 | 1、平焊法兰 公称直径80mm以内 | 个 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 040502005001 | CARX复合式排气阀（球墨铸铁） ¦ DN80 | 1、法兰阀门安装 公称直径80mm以内 | 个 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 040502005002 | 排泥闸阀（球墨铸铁） ¦ DN75 | 1、法兰阀门安装 公称直径80mm以内 2、焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 | 040502005003 | 手动蝶阀（球墨铸铁） ¦ DN300 | 1、法兰阀门安装 公称直径300mm以内 2、焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 |  | 土石方（沟槽土方） |  |  |  |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 7786.350 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 18 | 040101002005 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 2246.120 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 | 040103001006 | 回填土 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 6770.740 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 20 | 040103001007 | 回填石屑 | 1、回填石屑 | m3 | 2831.380 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 21 |  | φ1500钢筋混凝土沉井 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 28.210 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 040601002003 | 沉井下沉 | 1、挖土下沉 人工挖土(井深8m以内) 一、二类土 | m3 | 19.450 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 040103002004 | 挖基坑土方(场内利用） | 1、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 24.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 040103001008 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 41.450 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 26 | 040103001009 | 回填石屑 | 1、回填石屑 | m3 | 14.640 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 27 | 040601001009 | 刃脚垫层 | 1、沉井制作 沉井垫木、灌砂、垫层 混凝土垫层 | m3 | 4.530 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 28 | 040601003005 | 沉井混凝土封底 | 1、沉井制作 混凝土干封底 | m3 | 2.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 29 | 040601003006 | 沉井混凝土底板 | 1、沉井制作 混凝土 底板 | m3 | 2.170 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 30 | 040601001010 | 沉井混凝土刃脚 | 1、沉井制作 混凝土 刃脚 | m3 | 3.060 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 31 | 040601001011 | 沉井混凝土井壁 | 1、沉井制作 混凝土 井壁、隔墙 | m3 | 7.770 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 32 | 040401007004 | 洞口注浆 | 1、压密注浆 注浆 2、压密注浆 钻孔 | m3 | 10.440 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 33 | 040901001003 | 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | t | 2.080 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 34 | 040901009003 | 塑钢踏步 | 1、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 | kg | 45.360 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 35 |  | 破复恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 破复混凝土路面A5-1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 041001001010 | 旧路面切缝23cm | 1、旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 23cm厚 | m | 1752.110 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 38 | 041001001011 | 拆除23cm厚水泥混凝土路面 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚23cm 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m2 | 2514.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 39 | 041001003005 | 拆除15cm厚级配碎石基层 | 1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m2 | 2514.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 40 | 040202011005 | 15cm厚级配碎石基层 | 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm | m2 | 2514.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 41 | 040203007006 | 23cm厚C25素砼 | 1、水泥混凝土路面 厚度 23cm 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 2514.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 42 | 040901008004 | 植筋 | 1、钢筋植筋增加费 直径14mm 2、水泥混凝土路面钢筋 构造筋 | 根 | 2920.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 43 |  | 破除恢复挡墙墙 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 040303015001 | 混凝土挡墙 | 1、现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 2、安装泄水孔 塑料管 3、铺设土工布 一般软土 4、砂滤层 厚度20cm内 5、碎石滤层 厚度在30cm内 | m3 | 32.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 45 | 041001008002 | 拆除混凝土挡墙 | 1、机械拆除混凝土构筑物 无筋 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m3 | 32.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 46 | 041001006003 | 拆除管道 DN500 | 1、拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ600 | m | 18.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 47 | 041001006004 | 拆除管道 DN800 | 1、拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ1000 | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 48 | 040501019002 | 混凝土渠道 250*600 | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土 2、现浇混凝土渠箱 底板 | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 49 | 040501019003 | 混凝土渠道 300*600 | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土 2、现浇混凝土渠箱 底板 3、现浇混凝土渠箱 墙身 4、预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 5、安装 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 6、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 50 | 040501019004 | 混凝土渠道 600*800 | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土 2、现浇混凝土渠箱 底板 3、现浇混凝土渠箱 墙身 4、预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 5、安装 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 6、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～ | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 51 | 040501019005 | 混凝土渠道 1000*800 | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土 2、现浇混凝土渠箱 底板 3、现浇混凝土渠箱 墙身 4、预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 5、安装 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 6、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 52 | 040501019006 | 混凝土渠道 800*1000 | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土 2、现浇混凝土渠箱 底板 3、现浇混凝土渠箱 墙身 4、预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 5、安装 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 6、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 53 | 040501019007 | 混凝土渠道 2000*1600 | 1、非定型渠(管)道垫层 混凝土 2、现浇混凝土渠箱 底板 3、现浇混凝土渠箱 墙身 4、现浇混凝土渠箱 顶板 | m | 6.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 54 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | 1、机械拆除混凝土构筑物 有筋 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距自行考虑 | m3 | 35.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 55 |  | 硬底化 110m2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 040203007007 | 15厚C25砼 | 1、地坪 厚度15cm | m2 | 108.720 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 57 | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ZDMB | 支墩模板 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 041102002001 | 基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 5.200 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 60 | CSKMB | 出水口模板 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 041102002002 | 基础模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 6.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 62 | 041102035004 | 池壁(隔墙)模板 | 1、构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 28.330 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 63 | JCJMB | 检查井模板 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 041102001003 | 垫层模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 15.080 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 65 | 041102034003 | 圆形底板 | 1、构筑物及池类 锥形池底木模 | m2 | 7.660 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 66 | 041102035005 | 圆形井壁 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 18.900 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 67 | 041102036002 | 池盖模板 | 1、管、渠道及其他 井盖板木模 | m3 | 0.900 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 68 | 041102028003 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 1、沉井模板 井壁、隔墙 | m2 | 57.290 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102028004 | 沉井刃脚模板 | 1、沉井制作 模板 刃脚 | m2 | 27.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102022001 | 箱涵滑(底)板模板 | 1、箱涵模板制作、安装 滑板、底板 | m2 | 17.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1、箱涵模板制作、安装 侧墙 | m2 | 122.400 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102024001 | 箱涵顶板模板 | 1、箱涵模板制作、安装 顶板 | m2 | 9.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102036003 | 盖板模板 | 1、管、渠道及其他 地沟盖板木模 | m2 | 3.560 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  |  | 雨污水管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 厂区雨水管Y |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040501004005 | HDPE中空壁缠绕管 ¦ DN300 | 1、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 | m | 102.900 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 3 | 040501004006 | HDPE中空壁缠绕管 ¦ DN400 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径400mm以内 | m | 209.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 4 | 040501004007 | HDPE中空壁缠绕管 ¦ DN500 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径500mm以内 | m | 73.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 5 | 040501001002 | 混凝土管 DN600 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、承插式(φ150-3000) 人工下管管径(mm以内) 600mm以内 3、承插口、企口 管径(mm以内) 600mm以内 | m | 25.800 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 6 | 040504009001 | 单篦平篦式雨水口 | 1、平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m | 座 | 32.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 7 | 040504002010 | 混凝土雨水检查井φ1000（H1.59) | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 8、非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 9、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 10、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 12.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 8 | 040504002011 | 混凝土雨水检查井2000×1500 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.7以内 8、非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 9、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 10、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 9 | 040504007002 | 混凝土出水口D=600 | 1、现浇混凝土渠箱 底板 2、现浇混凝土渠箱 墙身 | 座 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 10 |  | 厂区污水管W |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040501004008 | HDPE中空壁缠绕管 ¦ DN300 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 75.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 12 | 040501004009 | HDPE中空壁缠绕管 ¦ DN400 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径400mm以内 3、管道闭水试验 管径400mm以内 | m | 78.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 13 | 040501004010 | HDPE中空壁缠绕管 ¦ DN500 | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径500mm以内 3、管道闭水试验 管径600mm以内 | m | 74.300 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 14 | 040501004011 | HDPE中空壁缠绕管 ¦ DN500（12.5KN/m2） | 1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径500mm以内 3、管道闭水试验 管径600mm以内 | m | 52.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 15 | 040504002012 | 混凝土污水检查井φ1000 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 | 座 | 14.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 16 | 040504002013 | 混凝土污水检查井φ1500 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.5以内 8、非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 9、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 10、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 1.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040504002014 | 混凝土污水跌水井2100×1000 | 1、非定型井垫层 混凝土 2、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 3、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 4、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 5、非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 6、预制 井室盖板 7、安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.5以内 8、非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土 9、非定型井砌筑 塑钢踏步 安装 10、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm | 座 | 2.000 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 1393.140 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 22 | 040101002007 | 挖沟槽土方（场内利用） | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3、自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 912.850 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 23 | 040103001010 | 回填土 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 1211.430 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 24 | 040103001011 | 回填石屑 | 1、回填石屑 | m3 | 804.380 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 25 | 040103001012 | 回填砂 | 1、回填砂 | m3 | 153.660 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | HNTMBJZJ | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |
|  | YWSJMB | 雨污水井模板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 041102002003 | 出水口底座模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 9.910 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102035006 | 出水口侧壁模板 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 44.490 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102001004 | 垫层模板 | 1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 17.350 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102034004 | 池底模板（圆形） | 1、构筑物及池类 锥形池底木模 | m2 | 27.440 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102034005 | 池底模板（矩形） | 1、构筑物及池类 平池底钢模 2、混凝土垫块 | m2 | 5.790 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102035007 | 池壁(隔墙)模板（圆形） | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 359.680 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102035008 | 池壁(隔墙)模板（矩形） | 1、构筑物及池类 矩形池壁 钢模 | m2 | 98.080 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102036004 | 池盖模板 | 1、管、渠道及其他 井盖板木模 | m3 | 6.370 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102035009 | 井筒模板 | 1、构筑物及池类 圆形池壁 木模 | m2 | 96.600 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
|  | 041102037002 | 流槽模板 | 1、管、渠道及其他 井底流槽 木模 | m2 | 18.340 |  |  | 含人工、小型机具、辅材费用，按施工图要求完成本项工作任务。 |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑装饰工程劳务分包计价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 分包合同清单（不含税） |  | 工作内容 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
|  | 污泥脱水车间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010904003001 | 砖基础防潮层 | 1、砖基础防潮层 | m2 | 21.34 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 5 | 011101001001 | 不上人屋面无保温（屋面1） | 1、最薄处40厚C20细石混凝土保护层兼找坡层,内配钢筋双向Φ4@100,按6mX6m设分格缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 4、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 5、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) | m2 | 316.92 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (地1) | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双层双向Φ6@400 | m2 | 168.63 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 7 | 011101005001 | 环氧树脂自流平地面（地2） | 1、3-4厚环氧树脂自流平涂料 2、环氧稀胶泥一道 3、40厚C30细石混凝土,随打随抹光(危废间此处为:最薄处40厚C30细石混凝土垫层兼找坡层) 4、1.2厚聚合物乳液,防水涂料防潮层 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、100厚C15混凝土 | m2 | 12.75 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 8 | 011101002001 | 防静电水磨石地面（地3） | 1、10厚1:2.5防静电水磨石 2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双层双向Φ6@400 | m2 | 17.39 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 9 | 011102003002 | 防滑地砖地面 (楼1) | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 38.85 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 10 | 040203007001 | 透水混凝土路面（路1） | 1、200厚C30混凝土,板底设φ10@150X150钢筋网,面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽20mm,沥青砂子或沥青处理,松木条填缝 2、300厚天然级配砂石垫层碾实 | m2 | 51.7 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 11 | 011105003001 | 面砖踢脚 (踢1) | 1、抛光倒角脚线砖120*600,水泥浆擦缝 2、5厚预拌砂浆加水重20%建筑胶镶 3、17厚2:1:8预拌水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) | m2 | 13.28 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 真石漆墙面 (外墙1) | 1、喷涂面层涂料二遍（1200x600分缝，详见总说明第9.4要求） 2、喷涂主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、刮外墙耐水腻子二遍,打磨平整 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、2.0mm 厚聚合物水泥防水浆料 7、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8、刷专用界面剂一遍 | m2 | 627.95 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 13 | 011201001002 | 砂浆外墙 (外墙2) | 1、5厚DP-M20预拌砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 81.52 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 14 | 011201001003 | 刮腻子涂料墙面 (内墙1) | 1、白色亚光面高级涂料漆一底两面(具备抗菌防霉性能) 2、满挂2遍内墙耐水腻子分遍找平 3、10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 48.45 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 15 | 011201001004 | 石粉类涂料墙面 (内墙2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、20厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 735.55 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 16 | 011202001001 | 石粉类涂料墙面 (内墙2-独立柱) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、20厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 16.24 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011301001001 | 涂料顶棚 (棚1) | 1、白色亚光面高级涂料漆饰面涂料二遍(具备抗菌防霉性能) 2、刷底漆一遍 3、满刮腻子两遍 4、5厚1:0.5:3预拌水泥石灰砂浆 5、5厚1:1:4预拌水泥石灰砂浆 | m2 | 11.63 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 18 | 011301001002 | 石粉类涂料顶棚 (棚2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、2-3厚基底涂料打底找平 | m2 | 425.22 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010904003001 | 砖基础防潮层 | 1、砖基础防潮层 | m2 | 21.37 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 14 | 010902003001 | 不上人屋面有保温（屋面2） | 1、最薄处40厚C20细石混凝土保护层 兼找坡层,内配钢筋双向Φ4@100,按6mX6m设分格缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、100厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 5、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 6、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) | m2 | 180.52 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 15 | 010902003002 | 涂料屋面（屋面3）雨棚顶 | 1、满刮腻子两遍,喷涂浅灰色单彩真石漆外墙涂料 2、10厚预拌砂浆抹面压光,分格面积1㎡ 3、最薄处15厚DSM20预拌砂浆找平兼找坡层 4、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 5、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 6、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) | m2 | 39.79 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011001003001 | 保温隔热墙面 外墙内侧 | 1、刷专用界面剂一遍 2、15厚玻化微珠保温砂浆(厚度按设计要求),满挂镀锌铁丝网(直径0.9网格12.7X12.7) | m2 | 421.31 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (地1)有隔音 | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、5mm厚DPP隔音涂料(仅用于有隔音要求的办公室、化验室、休息室、会议室等房间) 4、15厚DS M15预拌砂浆找平层 5、素水泥浆结合层一遍 6、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双层双向Φ6@400 | m2 | 58.22 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 18 | 011102003002 | 防滑地砖地面 (地1)无隔音 | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双层双向Φ6@400 | m2 | 57.25 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 19 | 011102003003 | 防滑地砖地面 (楼1)有隔音 | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、5mm厚DPP隔音涂料(仅用于有隔音要求的办公室、化验室、休息室、会议室等房间) 4、15厚DS M15预拌砂浆找平层 5、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 65.58 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 20 | 011102003004 | 防滑地砖地面 (楼1)无隔音 | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 45.88 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 21 | 011104004001 | 防静电活动地板（楼4） | 1、150~300mm高全铝防静电活动地板 2、15厚水泥石子磨光 3、素水泥浆一遍 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、素水泥浆一道 | m2 | 24.04 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 22 | 011102003005 | 防滑地砖地面 (地5) | 1、5~8厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝或1:1 水泥砂浆填缝 2、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3、20厚DS M20水泥砂浆找平兼保护层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 5、40厚C20细石混凝土压实,内配筋φ4@200单层双向钢筋网 6、LC7.5轻骨料混凝土回填层,找1%坡坡向地漏或排水沟 7、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 8、水泥浆一遍(内掺建筑胶) 9、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双根双向Φ6@400,随捣随抹平 | m2 | 19.13 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 23 | 011102003006 | 防滑地砖地面 (楼5) | 1、5~8厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3、20厚DS M20水泥砂浆找平兼保护层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 5、40厚C20细石混凝土压实,内配筋φ4@200单层双向钢筋网 6、LC7.5轻骨料混凝土回填层,找1%坡坡向地漏或排水沟 7、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 8、水泥浆一遍(内掺建筑胶) 9、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双根双向Φ6@400,随捣随抹平 | m2 | 19.13 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 24 | 011102003007 | 防滑地砖地面 (地6) | 1、5~8厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3、20厚DS M20水 泥砂浆找平兼保护层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 6、最薄处20厚DSM20水泥砂浆找坡抹平 7、水泥浆一遍(内掺建筑胶) 8、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双根双向Φ6@400,随捣随抹平 | m2 | 38.18 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 25 | 011105003001 | 面砖踢脚 (踢1) | 1、抛光倒角脚线砖120*600,水泥浆擦缝 2、5厚预拌砂浆加水重20%建筑胶镶 3、17厚2:1:8预拌水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) | m2 | 34.97 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 26 | 011106002001 | 块料楼梯面层（楼1） | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 15.82 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011201001001 | 真石漆墙面 (外墙1) | 1、喷涂面层涂料二遍（1200x600分缝，详见总说明第9.4要求） 2、喷涂主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、刮外墙耐水腻子二遍,打磨平整 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、2.0mm 厚聚合物水泥防水浆料 7、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8、刷专用界面剂一遍 | m2 | 522.05 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 28 | 011201001002 | 真石漆墙面 (外墙1) 零星面 | 1、喷涂面层涂料二遍 2、喷涂主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、刮外墙耐水腻子二遍,打磨平整 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、2.0mm 厚聚合物水泥防水浆料 7、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8、刷专用界面剂一遍 | m2 | 15.35 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 29 | 011201001003 | 砂浆外墙 (外墙2) | 1、5厚DP-M20预拌砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 62.19 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 30 | 011201001004 | 刮腻子涂料墙面 (内墙1) | 1、白色亚光面高级涂料漆一底两面(具备抗菌防霉性能) 2、满挂2遍内墙耐水腻子分遍找平 3、10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 696.15 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 31 | 011204003001 | 釉面砖防水墙面（内墙3） | 1、8-10厚300*600釉面砖釉面砖,白水泥浆擦缝2、5厚预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网,通高设防 4、15厚DP-M15专用预拌砂浆,分层抹平 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 230.04 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011301001001 | 涂料顶棚 (棚1) | 1、白色亚光面高级涂料漆饰面涂料二遍(具备抗菌防霉性能) 2、刷底漆一遍 3、满刮腻子两遍 4、5厚1:0.5:3预拌水泥石灰砂浆 5、5厚1:1:4预拌水泥石灰砂浆 | m2 | 43.13 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 33 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（棚3） | 1、白色亚光面高级涂料漆饰面涂料二遍(具备抗菌防霉性能) 2、刷底漆一遍 3、满刮腻子两遍 4、刷防潮涂料一遍 5、9厚900X2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 6、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨 | m2 | 232.27 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 34 | 011302001002 | 铝合金方形板吊顶（棚4） | 1、铝合金方形板吊顶,规格尺寸500X500,颜色白色 2、配套金属龙骨 3、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(潮湿或有防潮要求的空间使用) 4、基层配套界面处理 | m2 | 81.16 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 综合设备间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010904003001 | 砖基础防潮层 | 1、砖基础防潮层 | m2 | 29.15 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 9 | 011101001001 | 不上人屋面无保温（屋面1） | 1、最薄处40厚C20细石混凝土保护层兼找坡层,内配钢筋双向Φ4@100,按6mX6m设分格缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 4、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 5、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) | m2 | 353.72 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 10 | 010902003001 | 涂料屋面（屋面3）雨棚顶 | 1、满刮腻子两遍,喷涂浅灰色单彩真石漆外墙涂料 2、10厚预拌砂浆抹面压光,分格面积1㎡ 3、最薄处15厚DSM20预拌砂浆找平兼找坡层 4、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 5、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 6、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) | m2 | 34.92 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (地1) | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双层双向Φ6@400 | m2 | 111.21 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 12 | 011101002001 | 防静电水磨石地面（地3） | 1、10厚1:2.5防静电水磨石2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双层双向Φ6@400 | m2 | 82.91 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 13 | 011101003001 | 抗腐蚀地面一（地7） | 1、60厚I级耐碱混凝土,表面20厚DSM20预拌砂浆黏贴600X600耐磨地砖 2、1.5厚聚氨酯涂层隔离层一道 3、20厚DS M20预拌砂浆找平层 4、200厚C25混凝土,内配筋φ10@150X150单层双向钢筋网 5、0.2厚塑料薄膜 | m2 | 43.85 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 14 | 011101003002 | 抗腐蚀地面二（地8） | 1、80厚密实水玻璃混凝土,表面20厚DSM20预拌砂浆黏贴600X600耐磨地砖 2、20厚DS M20预拌砂浆找平层 3、200厚C25混凝土,内配筋φ10@150X150单层双向钢筋网 4、0.2厚塑料薄膜 | m2 | 40.32 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 15 | 011105003001 | 面砖踢脚 (踢1) | 1、抛光倒角脚线砖120*600,水泥浆擦缝 2、5厚预拌砂浆加水重20%建筑胶镶 3、17厚2:1:8预拌水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) | m2 | 25.09 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 真石漆墙面 (外墙1) | 1、喷涂面层涂料二遍（1200x600分缝，详见总说明第9.4要求） 2、喷涂主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、刮外墙耐水腻子二遍,打磨平整 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、2.0mm 厚聚合物水泥防水浆料 7、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8、刷专用界面剂一遍 | m2 | 477.19 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 17 | 011201001002 | 砂浆外墙 (外墙2) | 1、5厚DP-M20预拌砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 73.66 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 18 | 011201001003 | 石粉类涂料墙面 (内墙2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、20厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 562.24 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 19 | 011201001004 | 混合砂浆墙面 (内墙4) | 1、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2、10厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3、刷专用界面剂一道(内掺建筑胶) | m2 | 276.92 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011301001001 | 石粉类涂料顶棚 (棚2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、2-3厚基底涂料打底找平 | m2 | 339.94 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 传达室及门牌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010904003001 | 砖基础防潮层 | 1、砖基础防潮层 | m2 | 4.80 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 5 | 011101001001 | 不上人屋面无保温（屋面1） | 1、最薄处40厚C20细石混凝土保护层兼找坡层,内配钢筋双向Φ4@100,按6mX6m设分格缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 4、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 5、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) | m2 | 14.46 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 6 | 010902003001 | 涂料屋面（屋面3）雨棚顶 | 1、满刮腻子两遍,喷涂浅灰色单彩真石漆外墙涂料 2、10厚预拌砂浆抹面压光,分格面积1㎡ 3、最薄处15厚DSM20预拌砂浆找平兼找坡层 4、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 5、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 6、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) | m2 | 4.04 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (地1) | 1、10厚600*600仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 5、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双层双向Φ6@400 | m2 | 8.55 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 8 | 011102003002 | 防滑地砖地面 (地5) | 1、5~8厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、5厚聚合物水泥砂浆满浆粘贴 3、20厚DS M20水泥砂浆找平兼保护层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 5、40厚C20细石混凝土压实,内配筋φ4@200单层双向钢筋网 6、LC7.5轻骨料混凝土回填层,找1%坡坡向地漏或排水沟 7、1.5厚聚氨酯防水涂料(四周卷起比楼面建筑完成面高300mm,阴角部位涂料内压250mm宽抗裂耐碱纤维网格布,遇门洞处向外延伸300mm) 8、水泥浆一遍(内掺建筑胶) 9、150厚C15细石混凝土,内配钢筋双根双向Φ6@400,随捣随抹平 | m2 | 3.84 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 9 | 011105003001 | 面砖踢脚 (踢1) | 1、抛光倒角脚线砖120*600,水泥浆擦缝 2、5厚预拌砂浆加水重20%建筑胶镶 3、17厚2:1:8预拌水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) | m2 | 1.16 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011201001001 | 真石漆墙面 (外墙1) | 1、喷涂面层涂料二遍（1200x600分缝，详见总说明第9.4要求） 2、喷涂主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、刮外墙耐水腻子二遍,打磨平整 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、2.0mm 厚聚合物水泥防水浆料 7、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 8、刷专用界面剂一遍 | m2 | 133.68 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 11 | 011201001002 | 砂浆外墙 (外墙2) | 1、5厚DP-M20预拌砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 7.82 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 12 | 011201001003 | 刮腻子涂料墙面 (内墙1) | 1、白色亚光面高级涂料漆一底两面(具备抗菌防霉性能) 2、满挂2遍内墙耐水腻子分遍找平 3、10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) | m2 | 19.45 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 13 | 011204003001 | 釉面砖防水墙面（内墙3） | 1、8-10厚300*600釉面砖釉面砖,白水泥浆擦缝 2、5厚预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网,通高设防 4、15厚DP-M15专用预拌砂浆,分层抹平 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 19.31 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（棚3） | 1、白色亚光面高级涂料漆饰面涂料二遍(具备抗菌防霉性能) 2、刷底漆一遍 3、满刮腻子两遍 4、刷防潮涂料一遍 5、9厚900X2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 6、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 | m2 | 8.38 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 15 | 011302001002 | 铝合金方形板吊顶（棚4） | 1、铝合金方形板吊顶,规格尺寸500X500,颜色白色 2、配套金属龙骨 3、3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(潮湿或有防潮要求的空间使用) 4、基层配套界面处理 | m2 | 3.84 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101001001 | 不上人屋面无保温（屋面4） | 1、 最薄处40厚C20细石混凝土保护层兼找坡层,内配钢筋双向Φ4@100,按6mX6m设分格缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 4、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 | m2 | 50.46 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 2 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 池外壁 | 1、1.15mm氟碳防水防腐涂料 | m2 | 349.06 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 池内壁 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 796.13 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 池底板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 61.22 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 5 | 010904002002 | 顶板涂膜防水 池顶板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 65.07 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 6 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 57.03 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 7 | 010507004001 | 台阶 11ZJ901 9/9 | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、100厚C15混凝土 4、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合士 | m2 | 0.72 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 8 | 011201001001 | 砂浆外墙 (外墙2) | 1、5厚DP-M20预拌砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 15.44 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 37.50 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 10 | 011205002001 | 块料柱面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 55.63 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 11 | 011301001001 | 石粉类涂料顶棚 (棚2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、2-3厚基底涂料打底找平 | m2 | 75.71 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 独立基础及连系梁 | 1、1.15mm氟碳防水防腐涂料 | m2 | 20.10 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 2 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 池内壁 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 143.28 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 3 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 池底板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 34.08 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 4 | 010904002002 | 顶板涂膜防水 池顶板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 24.51 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 5 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 107.42 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 6 | 011102003002 | 防滑地砖楼梯面层 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 5.83 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 116.07 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 8 | 011205002001 | 块料柱面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 17.91 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 9 | 011301001001 | 石粉类涂料顶棚 (棚2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、2-3厚基底涂料打底找平 | m2 | 76.41 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 生化池及高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101001001 | 不上人屋面无保温（屋面4） | 1、 最薄处40厚C20细石混凝土保护层兼找坡层,内配钢筋双向Φ4@100,按6mX6m设分格缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 4、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 | m2 | 185.06 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 池内壁 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 2170.67 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 3 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 池外壁 | 1、1.15mm氟碳防水防腐涂料 | m2 | 576.72 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 池底板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 478.91 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 5 | 010904002002 | 顶板涂膜防水 池顶板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 329.85 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 6 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 370.27 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 7 | 011102003002 | 防滑地砖楼梯面层 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 21.33 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 8 | 010507004001 | 台阶 11ZJ901 9/9 | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、100厚C15混凝土 4、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合士 | m2 | 1.44 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 9 | 011201001001 | 砂浆外墙 (外墙2) | 1、5厚DP-M20预拌砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 35.24 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 346.98 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 11 | 011205002001 | 块料柱面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 125.39 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 12 | 011301001001 | 石粉类涂料顶棚 (棚2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、2-3厚基底涂料打底找平 | m2 | 353.35 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 消毒池、巴氏计量槽及尾水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101001001 | 不上人屋面无保温（屋面4） | 1、 最薄处40厚C20细石混凝土保护层兼找坡层,内配钢筋双向Φ4@100,按6mX6m设分格缝,采用单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝 2、干铺聚酯纤维无纺布一层 3、3.0mm厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类) 4、1.5mm厚喷涂橡胶沥青防水涂料 | m2 | 45.56 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 池内壁 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 263.59 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 3 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 池外壁 | 1、1.15mm氟碳防水防腐涂料 | m2 | 119.24 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 池底板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 81.60 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 5 | 010904002002 | 顶板涂膜防水 池顶板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 45.25 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 6 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 64.43 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 7 | 011102003002 | 防滑地砖楼梯面层 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 3.24 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 8 | 010507004001 | 台阶 11ZJ901 9/9 | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、100厚C15混凝土 4、100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合士 | m2 | 0.68 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 9 | 011201001001 | 砂浆外墙 (外墙2) | 1、5厚DP-M20预拌砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/㎡) 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 16.92 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 10 | 011204003001 | 块料墙面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 73.47 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 11 | 011205002001 | 块料柱面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 57.49 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 12 | 011301001001 | 石粉类涂料顶棚 (棚2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、2-3厚基底涂料打底找平 | m2 | 79.94 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
|  | 储泥池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 池内壁 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 68.46 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 2 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 池底板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 21.00 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 3 | 010904002002 | 顶板涂膜防水 池顶板 | 1、1.5mmLM复合防腐防水涂料柔性涂膜 | m2 | 18.76 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 4 | 011102003001 | 防滑地砖地面 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 20.14 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 5 | 011102003002 | 防滑地砖楼梯面层 (楼1a) | 1、10厚300*300仿石抛光瓷质砖,铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS M15预拌砂浆粘结层 3、15厚DS M15预拌砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 6.48 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 6 | 011204003001 | 块料墙面（外墙3） | 1、面砖(规格300mmX150mmX10mm),颜色详立面图标注,陶瓷墙地砖胶粘剂错缝粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3、2.0mm厚聚合物水泥防水浆料 4、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道 | m2 | 59.24 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 7 | 011301001001 | 石粉类涂料顶棚 (棚2) | 1、涂抹石粉类涂料面漆两遍 2、涂刷封底漆封底一道 3、满刮腻子两遍 4、2-3厚基底涂料打底找平 | m2 | 16.40 |  |  | 按施工图要求完成本项工作任务 |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金3% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四部分  评选办法

- 一、本次采购采用：

1、☑最低价成交法。

1)最低价成交法，是指响应文件满足竞价文件全部实质性要求，且报价最低的响应人为中选候选人的评标方法。

2)评选步骤：

①资格符合性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对响应人的响应文件进行资格符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。未通过资格符合性审查的响应人，不进入价格评审。

③价格评审：评选结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，中选候选人并列的，由采购人采取随机抽取方式确定中选人。

2、□综合评估法。具体标准如下：/

- 合同主要条款

工程施工劳务合作合同

劳务合同编号：

工程项目：

合同段：

甲方 ：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务合作事项协商达成一致，订立本合同。

1.工程名称、地点和劳务内容

1.1 工程名称：

1.2 工程地点和范围：

1.3劳务内容和方式：

1.3.1 负责完成          。具体工程数量见附件一《劳务计价清单》，清单数量为暂定数量，实际数量按业主批复内实际完成数量且经甲乙双方确认的结算数量为准。

1.3.2 乙方负责按本合同约定范围内除甲方负责外的一切劳务施工作业。包括但不限于从进场施工准备、施工全过程到完工交验，缺陷责任期内属乙方缺陷责任的缺陷修复到竣工验收所需的全部施工工作。

1.3.3 乙方不得以任何形式对本合同工程进行分包、转包。

1.4 劳务人员数量共计     人。具体人数根据工程需要安排进场。

2.合同价格

2.1 合同的暂定含税总价为人民币   元（大写：   ），其中不含增值税总价   元（大写：   ），增值税     元（大写：   ）。本合同综合单价以本合同附件一《工程量（或货物、劳务、服务等）清单》为准，其中增值税按不含增值税总价的3%单列（增值税税率随国家政策和适用税率同步调整）；本合同暂定总价不作为双方最终结算的依据。结算工程量按实际发生的每月得到甲方签认计量的工程量为准。中间计量及最终结算应由甲方项目经理签字并加盖项目部公章，非上述人员签字盖章的，甲方不予认可。

2.2本合同清单综合单价和不含增值税总价包括：人工、小型机械、辅助材料、管理费、利润、除增值税以外的一切税费（包括但不限于为实施本合同应缴纳的企业所得税、个人所得税、印花税、资源税 、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、堤围防护费等），以及[施工点安全维护、保证自身人员安全设施的费用等等（以清单内容为准）。

本合同综合单价已经充分考虑了各种可能影响正常施工的因素以及市场风险，除甲乙双方协商一致签订书面变更协议外，本合同综合单价不因任何原因而调整。

2.3 因工程变更导致新的工程项目出现时，变更部分工程的综合单价按以下原则确定：

2.3.1 变更工程项目在附件一《劳务计价清单》中有相对应项目的，套用《劳务计价清单》中相应项目的综合单价执行。

2.3.2 变更工程项目在附件一《劳务计价清单》中没有相对应项目的，以经双方确认的该项目的成本加合理的利润、税金作为综合单价。

2.3.3 当乙方在甲方要求下实施合同清单外的项目即变更工程或者本合同实际施工的数量已经超过合同清单数量时，甲乙双方必须在当月将本月实际完成数量书面确认，双方应签订补充协议。

3.双方责任

3.1甲方责任

3.1.1为加强对乙方劳务人员的组织与管理，甲方成立现场管理机构 / 标段项目经理部，对工程施工全过程实施全面监控管理。

3.1.2负责编制实施性施工组织设计，负责施工测量和技术管理。

3.1.3按施工组织设计及时供应材料和提供机械设备，满足工程进度的需要。

3.1.4负责在施工前对乙方劳务人员进行安全教育、应急技能培训、安全技术交底，让乙方劳务人员熟练掌握有关操作规程和操作技术。

3.1.5编制施工进度计划，人员、材料、设备等进场计划，并组织乙方劳务人员按规定程序进行劳务作业。

3.1.6负责原材料、设备、构配件、半成品的检验和试验。

3.1.7对乙方安排的劳务人员进行岗前专业培训，并记录教育培训档案。

3.1.8监督乙方劳务人员进行文明施工、安全生产，保证作业现场施工安全。

3.1.9负责办理征地拆迁以及本协议作业项目的道路、用电、用水，以满足施工需要。

3.1.10甲方负责对每道工序的质量进行检验，乙方完成每道工序须由甲方工程技术人员检验认可，否则乙方不能进入下一道工序的劳务作业。

3.1.11对已完劳务作业项目组织验收，负责工程资料的收集和汇总并按协议规定办理劳务费用结算。

3.2乙方责任

3.2.1按甲方要求安排符合施工需要的劳务作业人员。乙方必须安排与之有劳动合同关系的劳务作业人员，未签订劳动合同的不得进入施工现场从事劳务作业活动。

3.2.2乙方必须自费为其在本工程雇用的劳务人员办理意外险、工伤保险及社会劳动保险等。详见本合同第10条保险条款。

3.2.3乙方应派出现场负责人协助甲方对劳务人员进行劳务作业管理。

3.2.4乙方劳务人员应按甲方劳务培训计划参加相关工法、操作规程的学习，严格按规定程序进行劳务作业。

3.2.5乙方应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，对产生的职业病危害承担责任。

3.2.6遵守当地政府和有关管理部门对环境保护及施工现场的管理规定，坚持文明施工作业，材料机具堆放整齐，建筑垃圾及时清运，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款，施工造成的水土流失污染林地、河流以及因施工车辆造成的道路、农作物污染，均由乙方负责处理解决并承担费用。

3.2.7乙方劳务人员在劳务作业中发生质量、安全责任事故，应及时报告甲方管理人员，不得擅自处理或隐瞒。

3.2.8劳务作业过程中，乙方劳务人员与在施工地与其他第三方发生的债权债务及治安等问题由乙方负责处理，并承担相应责任和费用。

3.2.9乙方劳务人员须认真按照行业技术规范和设计要求以及甲方的管理进行劳务作业，随时接受甲方管理人员的监督检查。

3.2.10乙方不得将本工程转包或者分包给其他单位或个人施工，须自行完成本协议规定的施工作业项目；在施工过程中，不得偷工减料，不得倒卖或挪用甲方供应的材料、设备、构配件、成品、半成品。

3.2.11遵守国家法律法规和甲方公司制度要求。

4.工期

4.1本劳务合作合同工期预计为    个月，开工日期以甲方通知乙方进场日期为准,完工日期以乙方完成甲方指定的工作为止。

4.2乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止合同，也有权将本合同工程中的一部分工作交由其他第三方完成或自行完成。在不免除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担由此所增加的一切费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为  万元/天（建议采用   万元/天）。乙方支付逾期交工违约金，并不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。

5.材料物资和机械设备

5.1 本工程所需材料由甲方提供。甲方提供的材料名称及允许损耗系数等见《甲方提供材料清单》（附表2）。乙方应授权专人领用甲供材料，若累计领用量超出理论用量加允许损耗用量的材料款甲方将在乙方当月劳务费结算按《甲方提供材料清单》（附表2）中的“超标赔偿单价”计算扣回。

5.2 乙方应自带除甲供机械设备外的其他全部小型工具和专用工具，提供必要的辅助材料。甲方提供的机械设备乙方应妥善使用和保管，用好后及时归还，损坏或丢失由乙方按重置市场价赔偿。

5.3 甲方提供的材料和机械设备到达工地或指定地点之后，发生的搬运、装卸、整理、清除等所有劳务工作均由乙方负责并承担费用。

6.劳务作业人员管理

6.1乙方人员的劳动合同由乙方与其签订，建立劳务人员花名册并及时报送给甲方备案。各类社会保险、工伤保险等均由乙方统一建立，并缴纳费用。发现未订立劳动合同，查到一次即要求该人员停工办理上岗手续（签订劳动合同、上岗三级安全教育等），2天内未按规定办理上岗手续，即予以退场。

6.2乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务人员进行岗前的业务培训和安全生产教育。

6.3乙方法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人，并配备相应的管理人员，加强对劳务人员的管理。

6.4乙方应及时足额发放工资，发放清单经本人签字后交甲方留存备案，需由甲方统一代为发放的，乙方需出具书面委托，并在每月底报送劳务人员考勤表及分包人签认的工资发放表给甲方，费用在月结算款中抵扣。

6.5乙方不得以任何理由和形式克扣劳务人劳务人员资，更不得发生劳务人员到甲方追讨工资或有举报拖欠工资情况发生，若乙方无理克扣或拖欠工资情况属实，视为乙方违约，甲方在垫付劳务人员应得工资后，有权向乙方追偿并要求乙方支付违约金，违约金数额为每次   元。

7.劳务作业管理

7.1乙方承担的工程内容，不得再行转包或分包，否则视为乙方违约，由此引起的一切责任和损失均由乙方负责。

7.2 乙方违反合同约定，工程质量未达到合同约定要求的，甲方有权终止合同，并处以 / 万元的违约金，并且由此引起的一切损失由乙方负责并赔偿甲方的损失。

7.3乙方应按甲方规定格式和要求及时报送完整的资料给甲方，配合甲方办理中期计量支付及交工验收。

8.安全管理

8.1乙方应严格按施工方案和操作规程施工，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担责任并负责赔偿。

8.2甲方的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求，因甲方原因导致的安全事故，其责任与损失由甲方承担。

8.3乙方应配备专职安全员，协助并服从甲方进行安全管理。

8.4本工程劳务合作合同综合单价已含安全防护、劳动保护费用，乙方应按规范标准设置安全防护设施和配备劳动保护设施；若安全防护设施和劳动保护设施投入不足的，甲方有权先行投入，其费用由乙承担，由甲方在乙方的劳务费用中扣除。如乙方施工内容存在一定的危险性，乙方应购买意外伤害保险，甲方认为有必要的，有权先行代购，费用由乙方承担。

8.5 乙方的特种作业人员应持证上岗，证件复印件留甲方备查。

8.6 因乙方原因，导致发生安全事故、治安事件、人身意外事件等，由乙方承担赔偿责任；甲方有权要求乙方进行整改，整改不力的，甲方有权终止本合同，给甲方造成损失的，甲方有权追偿。

9.人员关系管理

9.1乙方招用的人员，应当依法签订劳动用工合同，进场施工前，须提交工人花名册、工人用工合同到甲方处备案；工人花名册应每月进行更新备案；新增人员劳动用工合同与工人花名册每月同步提交至项目部。乙方不得招用达到法定退休年龄的人员。

9.2乙方若未按上述约定进行用工管理，导致乙方工人申请工伤认定、劳动仲裁或提起诉讼而牵连甲方的，每发生一宗乙方应向甲方支付违约金5万元，该费用将从应付给乙方的任何款项内扣除。

发生劳动争议仲裁或诉讼后，乙方可自行选择与工人和解或应诉；选择应诉的，甲方将按案件标的的1.3倍暂扣乙方的工程款直至结案。

9.3乙方招用的人员采用实名制管理，其应得工资应通过银行卡转帐或现金发放的方式及时、足额地直接发放给劳务人员本人。严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。甲方付工程款时，乙方须提供上一期农民工工资的付款凭证，否则不予支付工程款。

9.4乙方招用的人员，在核定的人工费总额内需由甲方统一代为发放的，乙方需出具书面委托，并在每月月底报送劳务人员考勤表及乙方签认的工资发放表到甲方。甲方以工资卡形式发放，费用在月结算计量款中抵扣。

9.5乙方在合同签署前按规定向甲方缴纳农民工工资保证金，若乙方拖欠农民工工资，甲方有权利直接从乙方按规定缴纳的工资保证金中扣除相应费用后向农民工进行支付。在分包工程验收合格，乙方出具无拖欠农民工工资承诺后，由甲方一次性退还给乙方。

9.6乙方不得以任何理由和形式克扣劳务人员工资，更不得发生劳务人员到甲方追讨工资或有举报拖欠工资的情况发生，若乙方无理克扣或拖欠工资情况属实，视为乙方违约，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金数额为每次   元，并没收保证金。

10.保险

乙方必须自费为其在本工程雇用的人员办理意外险、工伤保险及社会劳动保险等。乙方因未办理保险而产生的或不能从保险公司得到的赔偿金额、或赔偿金额不足以抵消损失的，由乙方负责承担，甲方及其所属管理单位不承担任何赔偿责任。如给甲方造成损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

11.结算支付

11.1计量支付和结算原则

11.1.1甲方按月或双方根据业主计量情况协商结算周期进行计量，完成工程数量书面确认，验收合格后2个月内完成合同结算，结算数量按业主批复内乙方实际完成的数量进行确认。

11.1.2甲方只对甲乙双方确认的乙方实际完成的经甲方验收合格的清单劳务作业量进行计量支付，甲方无义务向乙方垫付或预付双方已确认结算工程量之外的工程款。

11.1.3甲方对乙方未达到本合同要求的质量标准的作业量不予计量，乙方应对未达到质量要求的作业项目进行返工，直到质量达到要求后方予以计量，返工费用由乙方承担。

11.1.4本合同涉及的所有期中计量支付、完工结算支付均由甲方支付到乙方在本合同约定的银行账户，无特殊情况下，甲方不接受乙方提供的任何第三方银行账户或委托支付。

11.1.5支付方式

乙方同意甲方根据管理需要选择银行转账、支票或供应链金融等方式支付计量款项。

本合同价的    %款项支付将选择供应链金融支付方式，乙方应根据该支付方式建立有效支付通道（包括但不限于在甲方指定银行开立结算账户、出具供应链金融有关文书等），甲方承担该支付方式产生的利息费用。

11.2中期支付

11.2.1甲方每月   日前对乙方自上月   日至本月   日完成的合格劳务作业量进行中间计量，扣除保留证金及其他应扣款后款项，由甲方根据自身资金情况决定支付比例和进度。

11.2.2扣保留金的比例为甲方确认计量总金额的  %，安全保证金为  %，暂扣款为   %。

11.2.3农民工工资支付保证金按  %比例在计量支付时提取，在乙方劳务作业全部完成并出具无拖欠农民工工资承诺后退还。

11.3 完工结算和支付

11.3.1 乙方负责的劳务合作作业完工  个月内，甲乙双方按本合同约定的单价和甲乙双方确认的实际完成的劳务作业数量进行完工结算，并签订结算协议。项目合同审计完成前，累计付款不应超过结算金额的  %。

11.3.2 在甲方收到业主相应工程款的前提下，在双方签订的劳务合作结算协议经合同审计通过之日起的  天内，甲方向乙方支付除保留金和其他应扣款以外的剩余应付款项。

11.3.3保留金、安全保证金、暂扣款的退还：保留金在竣工验收合格，并在业主返还质量保证金后   个月内付清；若有部分项目因结算审核造成扣款的或出现缺陷责任需对工程进行修复所发生的费用，甲方将在乙方的保留金扣除，如保留金不足以扣除相应的款项，甲方可对乙方进行费用追索。若施工过程中没有发生安全事故的，安全保证金在竣工验收合格后退还。暂扣款项目结算后半年内支付。保留金、安全保证金、暂扣款的返还不计任何利息。

11.3.4最后结算支付以甲方审核为准。

11.3.5乙方与其他第三方的经济、法律、劳资等纠纷申诉牵连到甲方的，如果乙方没有及时妥善解决，甲方有权从乙方保留证金和暂扣款中扣除相应金额给申诉方，并有权要求乙方支付相同金额的违约金。

11.3.6 乙方因本合同产生的包括但不限于给甲方造成的损失、违约金、处罚款等款项，甲方有权在应付款项中优先扣减，仍不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方继续进行追偿。

11.4跨区域涉税事项报告表

乙方在劳务合作合同签订后一个月内，应根据合同提供该项目的跨区域涉税事项报告表，以确保该项目能在当地税务机关申报缴纳税费。

11.5发票的提供

11.5.1乙方应在每期结算确认后，在甲方资金支付前，根据合同内容和结算书内容向甲方出具相应增值税发票。以上条件不满足时，乙方不得向甲方申请支付款项，甲方有权停止支付且由乙方自身承担资金风险。

11.5.2乙方出具发票需同时满足以下原则：

11.5.2.1发票金额

乙方向甲方开具发票的金额（价税合计）需严格依据“累计确认结算量与资金支付量孰高原则”。

11.5.2.2票面信息

发票票面记载信息需符合“三流一致”原则，包括：①销售方信息需与货物或应税劳务、服务实际提供单位（即乙方）一致，并与实际收款人（即乙方）一致；②货物或应税劳务、服务名称等需与实际业务内容一致；③税率、税额信息与本合同单列的增值税税率、税额一致；④发票类别（增值税专用发票或普通发票）与本项目的计税方法（一般计税方法或简易计税方法）匹配。

11.6发票提供的责任

乙方应对提供的发票真实性负责。甲方对乙方实行“一票否决制”，即：如乙方提供非法发票，甲方将不再与乙方进行任何其他合作。乙方提供非法发票，包括以下几种情形：乙方非有意提供假发票，经甲方提醒仍提供假发票的；乙方有意提供假发票的。如因乙方提供非法发票，甲方未及时识别，导致甲方利益受损的，全部损失由乙方承担。

乙方提供的发票被税务机关通知存在失联状况、异常状况、虚开发票、进项转出等情况的，按以下三项同时处理：1、对应进项税额立即转出，并赔偿相应税款；2、成本全额转出，相应款项已支付的，需全额追回或扣留相同金额款项；未支付的，不再予以支付；3、赔偿相应进项税额3倍的违约金。

12.附则

12.1 甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同、承诺书、确认单等均以甲方委派项目经理签字并加盖公司公章或公司合同专用章确认（除送货单、对账单、结算单允许盖项目部公章外），除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向甲方支付虚构金额   倍的违约金。

12.2本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.3本合同一式    份，甲方执   份，乙方执   份，均具有同等效力。

12.4本合同若有未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充。

12.5本合同自双方代表签字、加盖公章之日起生效，工程完工，甲乙双方签订结算协议，各款项支付等合同义务全面履行完毕后终止。

（以下无正文）

甲  方： (盖章)                            乙  方：(盖章)

法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

地    址：                                 地    址：

电    话：                                 电    话：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：

签订时间：                                 签订时间：

# 第六部分  响应文件格式

惠东县水质提升工程项目（黄埠镇盐洲片区）

（编号03号）工程施工劳务分包（建筑、市政、装修劳务）

竞价文件

响应人：

法定代表人或其委托代理人：

编制日期：      年    月    日

一、报价函格式

- 1：根据竞价文件的“第三部分 工程量清单”填写报价函

二、营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件